| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ |

Elazığ Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mücahit YANILMAZ'ın başkanlığında 37 üyeden 35 üyenin iştirakiyle toplandı.

Belediyemiz meclisinin 02/12/2016 tarih ve 2016/253 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Meclisinin 04.10.2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile O.Su İşletme Müdürlüğü olan ismi 22.04.2006 tarihli 27147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslarının Yürürlüğe konulması hakkındaki Kararı çerçevesinde Müdürlük ismi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Mahalli İdareler Norm Kadro Esasları çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olan isminin İştirakler ile ilgili herhangi bir işleminin bulunmaması sebebi ile altyapı işlemlerinin ( Su ve Kanalizasyon İşlerinin) yapılıyor olmasından dolayı Müdürlük isminin “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ve buna bağlı olarak ilgili Müdürlüğün Çalışma, Usul ve Esasları yönetmeliği ile Su ve Kanalizasyon Yönetmeliğinin düzenlenmesi ayrıca personel hareketleri, mali bütçe tertiplerinin düzenlenmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü onaylı 20/12/2016 tarih ve 1571 sayılı teklif yazısına ekli komisyon raporu görüşüldü.

Belediyemiz meclisinin 02/12/2016 tarih ve 2016/253 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Meclisinin 04.10.2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile O.Su İşletme Müdürlüğü olan ismi 22.04.2006 tarihli 27147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslarının Yürürlüğe konulması hakkındaki Kararı çerçevesinde Müdürlük ismi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak belirlendiği, Mahalli İdareler Norm Kadro Esasları çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olan isminin İştirakler ile ilgili herhangi bir işleminin bulunmaması sebebi ile altyapı işlemlerinin ( Su ve Kanalizasyon İşlerinin) yapılıyor olmasından dolayı Müdürlük isminin “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ve buna bağlı olarak ilgili Müdürlüğün Su ve Kanalizasyon Yönetmeliğinin düzenlenmesi hususunda belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesi gereğince;

- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmelikçe oluşturulacak diğer müdürlüklerden ihdas edilebilinecek “Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü” nün ihdasına, Halen dolu olan İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünün ise söz konusu ihdas edilecek “Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü” nün bir alt birimi olarak belirlenmesine,

- Müdürlüğün isminin değiştirilmesine bağlı olarak son şekli verilen “Su Ve Kanalizasyon Yönetmelik” taslağının ise aynen tasdik edilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ

A) SU TARİFELER YÖNETMELİĞİ

# I.BÖLÜM

## Genel Esaslar

# Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik 831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu kanunları değiştiren kanunlar gereği su satışı ve atık suların uzaklaştırılması hizmetleri ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağını ve bu şekilde hesaplanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir.

# Konu

MADDE 2- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün belirlenen görev alanı içerisinde çeşitli kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ile ilgili olarak abonelere götürdüğü her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımlarıyla bunların tahsili esasları bu yönetmelikle düzenlenir.

# Tanımlar

MADDE 3- Bu yönetmenlikte geçen;

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (2.SAYFA) |

# Kısaltmalar ve Tanımlar:

- Abone: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görev alanı içerisindeki su ve kanalizasyon şebekesine her türlü bağlantı yaparak faydalanan gerçek, resmi, tüzel kişilerle abone sözleşmesi yapılır. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişilere abone denir. Abone, aboneliğinin devamı koşulu ve suyu (kuyu suyu dâhil ) kullanmamak şartı ile suyun geçici bir süre için durdurulmasını isteyebilir. Abonelik ilk alındığı adres için geçerlidir. Abone hiçbir şekilde başka adrese taşınamaz. (Beş) yıl süre ile işlem görmeyen aboneler ile Belediyemizce istimlâk edilen yerlerin abonelerinin abonelik sözleşmesi fesh edilir. Fesh işleminden sonra yönetmelik gereği beş (5) yıl işlem görmeyen ve yönetmelik gereği iptal edilen abonenin sahibinin müracaatı üzerine yeni bir abone sözleşmesi yapılır.

- Arıtma Tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün kuracağı veya kirletici kaynaklardan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nce kurulması istenecek her türlü tesislerdir.

- Atık su Kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten mesken, endüstri kuruluşu, tarımsal alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane,	otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri yapıları ifade eder.

- Alıcı Ortam: Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atık suların Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Teknik Usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

- Atık su çukuru (Fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atık su kaynaklarının ürettiği atık suların toplandığı ve dengelendiği çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir.

- Abone grubu: Abonenin normal, aylıkçı, sanayi, resmi daire, belediye, toplu su, inşaat, kuyu, tanker ve ücretsiz su veya atık su kullanan gruplardan hangisine dâhil olduğunu gösterir.

- Açma: Borcun ödenmesi veya geçici kapama süresinin bitmesi sebebiyle suyun açılması işlemidir.

- Açma kapama bedeli: Su kapama ve açma işlemleri için; iki işçinin saat ücreti ile bir memurun bir saatlik ücretinin yarısına tekabül eden tutarın toplamına eşit olan veya suyun kapama ve açma işlemleri için İdarenin abonece daha ağır bir külfete katlanmak zorunda bırakılması halinde, İdarenin katlandığı maddi yükümlülüğün bedeli olarak aboneden tahsil edilecek tutardır.

- Altyapı: Planlanan veya mevcut atık su kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemlerdir.

- Bedeller ve Ücretler: İdare tarafından sağlanan hizmet ve haklardan faydalanmak isteyenlerce, mevzuatla belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenmesi gereken tutarlardır.

- Çeşitli Masrafları: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelen ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır.

- Dönem Ortalaması (Tüketim Averajı):Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyattır.

- Evsel Atık Su: Meskenlerden veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve kullanımları neticesinde tükettikleri sulardır.

- Endüstriyel Atık Su: Evsel atık sular haricindeki sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin, her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır.

- Endüstri Tesisleri: Fabrika,  atölye, imalathane, sanayi vb. tesisleri ifade eder.

- Enerji ve Malzeme Giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşan ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır.

- Fesih: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile abone arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (3.SAYFA) |

- Genel Ortalama: Abonenin geçmiş yıllara ait sarfiyatları da dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatıdır.

- Harçlar: Mevzuat gereği idare tarafından tahsil edilen bedeller ve vergilerin dışında, yalnızca idare tarafından verilen hizmetler mukabilinde, hizmet faydalanıcılarının mevzuatla öngörülen şekil ve tutarlar dâhilinde zorunlu olarak ödemek durumunda oldukları kamusal gelirlerdir.

- İdare: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’dür.

- İnşaat alanı (A): Bir parselde yapılan veya yapılacak konut, işyeri, endüstri sanayi ve benzeri maksatlı inşaatların etrafı kapalı bütün brüt alanların toplamıdır.

- Kirli Su: Evsel Endüstriyel, Tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder.

- Kapama Aparatı: Su kapama işlemine yarayan aygıttır.

- Kaçak Su Kullanma: Abone olmaksızın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne ait su taşıyan borulardan veya yeraltı suyu kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma işidir.

- Kanalizasyon Şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve	sanat yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton boru sistemleridir. Elazığ Belediyesi'nce yaptırılan resmi kanalizasyonlar, kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. kanallar, gerçek veya tüzel kişilerce Elazığ Belediyesi Kontrolörlüğünde yaptırılan kanallar kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir.

- Kanal Harici Belgesi: Abonelik sözleşmesi için müracaat eden mükellef atık su kanal bağlantısı var olarak kabul edilir. Aksini iddia eden mükellef Belediyemiz ilgili birimine müracaat ederek kanalizasyon hizmetini kullanmadığını tespit ettirerek bir belge alır. Bu belgeyi alan abonelerden atık su bedeli alınmaz. Ayrıca çim, yeşil alan vb. sulamalarda kullanılan abonelerde ayrı bir abone almak ve sayaç taktırmak koşulu ile abone servisince tanzim edilecek rapora istinaden kirli su kanalizasyon ve artma bedeli alınmaz.

- Müellif: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün tasdikine sunulmuş bulunan umut mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi vb. projelerini hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve gerekli bilgilerle (tescil sicil no'su vb.) tanımlayan teknik (mimar veya mühendis) gerçek veya tüzel kişidir.

- Mükellef: Gayrimenkulün gerek mülkiyet, gerekse diğer ayni haklarla sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

- Parçası: Atık su bağlantı	kanallarının, kanalizasyon şebekesine 60 derecelik açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır.

- Resmi Binalar (Resmi Daireler): Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından fazlası karşılanan, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir.

- Resmi Daire Abonesi: Resmi kuruluşlar tarafından yapılan ve ödeme yeri saymanlıklar olan mukavelelere ait abone grubudur.

- Sözleşme: Su satışı ile yer altı suyu kullananların kirli su ve kanalizasyon hizmeti verme şartlarını belirleyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve abone olan kişi tarafından imzalanmış akittir.

- Sanayi abonesi: İdareden su veya kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti almak için mukavele yapmış, gelir sağlamak gayesiyle şekil, vasıf değiştirerek mal üreten gerçek veya tüzel kişilerdir.

- Sanayi Tesisleri: Ham madde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mamul veya yarı mamul madde üreten tesislerdir.

- Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır.

- Sayaç Çapı: Sayacın çapını gösteren numaradır.

- Sayaç Kutusu: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur.

- Tarife: Satış, Hizmet, Teminat ve yaptırımların parasal değerlerin belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı uygulamada eşitlik sağlamalıdır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (4.SAYFA) |

- Şebeke:  Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. Gerçek veya tüzel kişilerce	Elazığ Belediyesi kontrolörlüğünde yaptırılan şebekeler Belediyemiz şebekesi olarak kabul edilir

- Tahakkuk: İdarenin verdiği su ve atık su hizmetlerinin karşılığı olarak, abonelerin tükettikleri su miktarlarının ölçülmesi suretiyle tahsil edilmesi gereken bedellerin hesaplanıp faturalanması işlemidir.

- Tarife Grubu: Aboneye çıkartılacak faturanın birim fiyatının konut, işyeri, sanayi, ham su, toplu su satışı, bedelsiz grubunun hangi tarifesinden alınacağını ve katma değer vergisi uygulanıp uygulanmayacağını gösterir.

- Tasfiye: Sözleşme aşamasında abone tarafından idareye verilen ve abone alacağı mahiyetinde olan teminatlarından abone hesabındaki borçları düşülerek mahsup edilmesi suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir.

- Teminat: Aboneden, idare tarafından belirtilmiş süre için kullanacağı farz edilen su sarfiyatı karşılığı alınmış teminattır.

- Ortak Kullanım Alanları: Yapı ve Tesislerde parsel içerisindeki yeşil alanlar ile bu alanlardaki su tesisatları dâhil olmak üzere binalardaki merdiven ve boşlukları, makine dairesi, sığınak, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, malzeme deposu,  çamaşırlık, wc, toplantı odası, vs.

- İmar Kanunu: 09.05.1985 tarih ve 18748 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu.

- İç Tesisat: İç tesisat, tek sayaçlı gayrimenkullerde evsel bağlantının sonunda bulunan sayaçtan, apartman ve siteler ile bahçeli nizamdaki tesislerde apartman veya site sayacından sonra başlar. Aboneler bu tesisatın iyi bir halde bulundurulmasından ve su zayiatından mesuldürler. Sayaçların kaydettiği su, abone veya aboneler tarafından sarf edilmiş sayılır.

- İşyeri: Dükkân, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel laboratuar, otel, motel, lokanta, süpermarket,  hipermarket, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, işyeri ne bağlı depolar, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, sauna vb. işyerlerini ifade eder.

- Usulsüz su kullanımı: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması veya kullandırmasıdır.

- Vekil:  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 'ne müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek derecede	kanuni	olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir.

- Yönetmelik (Tarifeler Yönetmeliği): İdarenin görev ve yetki alanı dâhilinde, kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi suyunun ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak her türlü harç, bedel, pay, teminat ve yaptırımlarla bunların tahsili esaslarını tanzim eden, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğidir.

# Tarife Çeşitleri

MADDE 4- Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır.

- Su Satış Tarifesi

- Atık Su Tarifeleri

- Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi

- Yaptırımlar Tarifesi

- Kuyu Suyu Tarifesi

# Abone Türleri

MADDE 5- İki tür abone vardır. ( sıcak ve soğuk su ) her bağımsız bölüme aynı tür aboneden sadece tek abone yapılabilir. Bunlar;

- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan aboneler; su tarifeleri, atık su tarifeleri, hizmetler ve teminatlar tarifesi ile yaptırımlar tarifesi uygulanır.

- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan aboneler; bu tip abonelere Atık Su, Hizmetler Teminat ve Yaptırım Tarifesi uygulanır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (5.SAYFA) |

Abonelerin Gruplandırılması ve Tarife Uygulaması

MADDE 6- Abonelerin gruplandırılması ve tarife uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır.

6.1- Mesken Tarifesi Uygulanacak Aboneler:

- Barınma amacıyla oturulan ve yapı kullanım izin belgesinde depo olarak belirtilip, mesken olarak kullanılan yerlerde içme ve temizlik için kullanan ve kirleten aboneler.

- Resmi Kurum Lojmanları,

- Yapı ve Tesislerde parsel içerisindeki yeşil alanlar (atık su bedeli alınmaz.)

- Binalardaki merdiven ve boşlukları, sığınak, kalorifer dairesi-kapıcı dairesi, ortak kullanımdaki otopark, ortak malzeme deposu, çamaşırlık, toplantı odası, vs. site apartman veya tesis yönetimi adına abone yapılır.

- Muhtarlık Hizmet Ofisi ( Muhtarlık hizmeti dışında başka bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde ait olduğu tarife grubundan tahakkuk yapılır).

- Eski yapılar için Belediyemizin imarı ve mücavir alanı içerisinde eski yapılar Muhtarlıkça onaylanmış barınma amacı ile kullanılıyor ise ve Belediyemize ev olarak beyanname vermiş ise mesken abonesi verilir.

- 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesinde belirtilen alanlara verilen hizmetten dolayı ruhsata tabi olmayan yapılara mesken tarifesi uygulanır.

- Ayrıca kamu yararına faaliyet göstersin veya göstermesin tüm dernekler, vakıflara mesken tarifesi uygulanır.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı veya bakanlığın denetimindeki Huzurevleri, Yaşlı Bakım evleri ve Özürlü Rehabilitasyon merkezleri su tarifesinde mesken tarifesi uygulanır. (05/02/2019 tarih ve 2019/37 sayılı karar ile eklenmiştir)

- Organize Sanayi Bölgesinde Atık Su bedeli istihdam oranına göre indirim uygulaması yapılır ibarelerinin eklenmesine. (05/02/2019 tarih ve 2019/37 sayılı karar ile eklenmiştir)

6.2- İşyeri Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Gelir sağlamak amacıyla her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerler ile sanayi kuruluşları, endüstriyel nitelikte kullanım suyu bulunan yerler, ticarethaneler, fırınlar, kahvehaneler, çay ocakları, oyun salonları, Ganyan bayileri lokantalar, gazino, otel, motel, hamam, umumi wc ve ile diğer ticari hizmet yerleri, dinlenme ve eğlence tesisleri vs.

6.3-Resmi Daireler Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Genel bütçeye dâhil Resmi Daireler için bu tarife uygulanır.

6.4- KİT'ler Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Genel Bütçeye dâhil olmayan Kamu İktisadi İşletmeleri veya özel kanunla kurulmuş kuruluşlar için bu tarife uygulanır.

6.5- Resmi ve Özel Bankalar Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Tüm Resmi ve Özel Bankalar için bu tarife uygulanır.

6.6- Umuma Açık Yerler Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü hizmet sınırları içerisinde ve Belediyenin sorumluluğu altında olan park-bahçeler, yeşil alanlar ve sokak çeşmeleri gibi halkın ortak kullanımına sunulan yerler için Müdürlüğümüzce abone yapılır ve su bedeli alınmaz.

6.7- İnşaat Abonesi:

- Resmi İnşaat Abonesi: İhale Kanunları kapsamında Resmi Dairelerce yaptırılan inşaatlar resmi inşaat tarifesi uygulanır. (Atık su bedeli alınmaz.)

- Özel İnşaat Abonesi: Madde 6.7.a dışında kalan özel şahıs ve müteahhide ait tüm inşaatlara inşaat tarifesi uygulanır. (Atık su bedeli alınmaz.)

6.8- Okul ve Hastaneler Tarifesi: Tüm okul, hastane ve polikliniklere uygulanır.

6.9-  Karaçalı Suyu Abonesi:  İlimiz Sivrice İlçesi Karaçalı mevkiinden gelen membaa suyuna su abonesi verilmez.

6.10- Geçici Abone Tarifesi: İnşaat ruhsatı almak kaydı ile yapı kullanım izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yapı kullanım belgesi alıncaya kadar ve mücavir alan içerisinde olup, imar dışındaki yapılar için geçici abone tarifesi uygulanır. Bu şekilde verilen abone herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

6.11- Resmi Daire Sulama Tarifesi: Resmi kurumların kendi tankerleri ile yeşil alan sulaması için verilen su tarifesi.

6.12-Yukarıda Belirtilenlere İstinaden: Site veya apartman aboneliği yapılan yerlerde; kalorifer tesisatı birlikte tüketim amacıyla sıcak su üretmek üzere boyler veya benzeri sıcak su tesisatı bulunanlarda ait olduğu abone gurubuna göre sıcak su abone sözleşmesi yapılır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (6.SAYFA) |

6.13-Yalnız Kuyu Suyu Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün su hizmetlerinden yararlanmayıp, sadece kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan mesken, işyeri ve Resmi Daireler ile diğer tanımlara giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu,  kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden, tankerle veya yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel resmi ve tüzel kişiler, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Tahakkuk edecek bedel için ilgili abonelik madde hükümleri uygulanır.

6.14-Bedelsiz Aboneler: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü hizmet sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin ihtiyacı olarak kullandıkları su ( İl Müftülüğüne bağlı Kuran kursları dâhil ) su, kuyu suyu sarfiyatlarından bedel talep edilmez. Müştemilat niteliğinde olan lojman, işyeri ve benzeri yerler ile özel mezarlıklarda kullanılan su sarfiyatları bu kapsamın dışındadır.

- Bahçe, tarla vb. yerlere sulama suyu abonesi verilir. Daha sonradan inşaat vb. yapı yapılınca abone tipi Müdürlüğümüzce değiştirilebilir.

- Yapı kullanım izin belgesi olmayan otopark ve oto yıkamalara kaçak su kullanmaması için işyeri abonesi verilir.

- Belediyemizin mücavir alan içerisinde olup, imar alanı dışında kalan yerlere kaçak su kullanmamaları için geçici su abonesi verilir.

- Resmi kurum inşaatları tip proje kullandıkları için bu gibi yerlere ilgili kurumun abone talebi üzerine kaçak su kullanmamaları için su abonesi verilir.

6.15- Belediye ve Belediyeye Bağlı Birimler: Elazığ Belediyesine ait tüm birimlerin aboneleri ile Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında ödeneceklere uygulanan tarife gurubudur.

- Elazığ Belediyesinin tüm birimlerinin aboneler grubudur. Abonelerde bedel alınmaz.

- Belediyede çalışan işçi personellere TİS gereği verilen yıllık 100 ton su muafiyeti ( K.D.V. ve  Ç.T.V. hariç) yapılan abone tipidir.

6.16- Yer Altı Kaynağı: Sularını toplu olarak kullanan resmi ve özel kurumlar ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü arasında yapılacak protokol usul ve esasları dâhilinde tahakkuk ve tahsilât yapılır.

6.17- İndirimli Tarife: İlgili Kanunlar çerçevesinde Engellilere ( %30 ), Gazilere, Şehit ve Gazilerin dul ve yetimlerine( %50 ) indirimli uygulanan su tarife çeşididir.

a) İndirimli Su Tarifesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde iki yılda bir belgelerini Belediyeye ibraz edecek, ibraz etmediği takdirde su indiriminden yararlanamayacaktır.

6.18- İndirimli Tarife Uygulanmasında;

- Durumu belgelemek.

- Aboneyi kullanan veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin özrünün %40 ve üzeri olması şartları aranır. Yapılacak olan tüm tenzilatlardan bir kişi için sadece bir abone faydalanabilir.

# Yeraltı ve Yer üstü Sularının Kullanımı

MADDE 7- Yeraltı ve yer üstü sularının sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satılması ve taşınması Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün izin ve denetimine bağlıdır. Bu amaçla su satanlara, taşıyanlara ve alanlara uygulanması gereken esaslar Belediye Meclisince onaylanacak yönerge ile belirlenir.

## II. BÖLÜM

Tarifelerin Yapılışı ve Uygulama Esasları

# Tarifenin Esasları:

MADDE 8 - Su Satış Tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde birinci ana faktör ( Yönetim ve İşletme giderleri ) ile (Amortismanlar),	(aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları) ve (en az %10 karlılık oranı) dikkate alınır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

8.1- Yönetim ve İşletme Giderleri:

Enerji ve Malzeme Giderleri:

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (7.SAYFA) |

- Enerji ve Malzeme Giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, klor vb. biyolojik işletme malzemesi harcamalarından oluşur.

- Personel Giderleri: Devlet Memurları Kanununa tabi Memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan Devamlı ve Geçici İşçi, Sözleşmeli Personellerin ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar.

- Çeşitli Masraflar: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlik ve temizlik ile ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelir.

8.2- Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislere ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan, miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

8.3- Yenileme, Islah ve Tevsi Masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar, büyütme ve onarım giderleri hesaba katılır.

8.4- Karlılık Oranı: (8.1), (8.2) ve (8.3)'deki giderlerin toplamının %.10'undan az olmayacak bir değer kar olarak ilave edilir.

# Ölçülebilir Su Satış Miktarı:

MADDE 9- Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör üretilen kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır.

Su Tarifesi

# Abonelere Uygulanacak Su Tarifesi

MADDE 10-Abonelere uygulanacak su tarifesi esasları aşağıda açıklanmıştır:

10.1- Abonelere uygulanacak	su satış tarifesi 8. maddede belirtilen yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerini karşılayacak ve e az %.10 kar sağlayabilecek seviyede tespit edilir.

10.2- Kademeli tarife uygulanmayacaktır.

10.3- İşyeri ve farklı diğer abonelerin su kullanım amaçlarının ticari ve mesken dışı farklı tüketim olduğu göz önüne alınarak, bunlara uygulanan su satış tarifesi meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

10.4- Kirli su kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedeli harcanan su miktarı üzerinden % oranı olarak abone türüne göre Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Bu oranları %.100'e kadar belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

10.5- Çok katlı bina ve konutlarda depo kodundan dolayı basıncı düşük olan binalara hidrofor takmak zorunludur.

# Ön Ödemeli Toptan Su Tarifesi:

MADDE 11- Ön Ödemeli (Akıllı Kartlı Su sayacı) :

MADDE 11-1- Uygulama:

- Akıllı su sayacı (Ön Ödemeli Kartlı Sayac) satacak firmalar, Elazığ Belediye Başkanlığı’na müracaat ederek yetkili satıcı belgesi alacak ve Elazığ Belediye Başkanlığı ile sözleşme imzaladıktan sonra akıllı sayaç, (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) satışı yapabilecektir. Yetkili satıcı belgesi verilebilmesi ve sözleşme imzalanabilmesi için Elazığ Belediye Başkanlığı bünyesinde 5 kişiden oluşacak teknik bir komisyon kurulacaktır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (8.SAYFA) |

- Akıllı su sayacının, (Ön Ödemeli Kartlı Sayacının) tipi, özellikleri, standardı ve teknik özellikleri sayacın alınması ve abonelere takılmasının şekil ve şartları akıllı sayaç (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) komisyonunca belirlenecektir.

- Su abonelerinde 10 yıllık periyodik muayenesi dolmuş mekanik su sayaçlarının ön ödemeli dijital su sayacıyla değiştirmesi isteğe bağlı olacaktır.

- Akıllı sayaç, (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) abonelerinden depozito ücreti alınmaz.

- Akıllı sayaç kullanacak abonelerden su yüklemesi yaparken yükleme ve kontrol ücreti almaya Belediye Meclisi yetkilidir.

- Akıllı sayaca, (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) yükleme yaptıran abonelere 3 m³ avans su kullanımı sağlanacak ve söz konusu abonelerden yükleme yapıldığında kullandıkları avans tahsil edilecektir.

- Herhangi bir şekilde kart ve sayacın iadesi gerektiğinde abone tarafından kullanılmayan su miktarı satın alındığı bedel üzerinden iade edilecektir.

- Abonelere ilk kart akıllı sayaç ile bedelsiz olarak verilecektir. Kartın kayıp ya da kullanılamadığı durumunda ikinci (2.) ve müteakip kartlar bedeli karşılığında temin edilecektir.

- Aboneler su yüklemesi yaptıklarında en az 4 m³ su yükleyebileceklerdir.

- Yeni yapılacak inşaatlarda inşaat su abone bağlantısı Belediyemiz tarafından bağlanır. Abone bağlantı ücreti, inşaat yapım izni ile birlikte Belediyemizce alınan harçlar ile ayrı bir kalem oluşturularak peşin, taksitli olarak alınır.

# Ön Ödemeli Toptan Su Tarifesi:

MADDE 11-2- Ön Ödemeli (Akıllı Kartlı Su sayacı) :

11.2 -1

a) Yeni alınacak su abonelerinde,  Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı kullanımı isteğe bağlıdır.

b) Mevcut su abonesi bulunan abonelere her hangi bir zorunluluk getirilmeyerek, talep etmeleri halinde akıllı sayaç ( ön ödemeli kartlı ) kullanılmasının sağlanmasına.

c) Ticarethanelerde Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı kullanımı zorunludur.

11.2 -2

- İnşaatlarda mekanik su sayacı kullanılacak inşaatın m²’sine göre depozito bedeli alınır. Müdürlüğümüz elemanlarınca kontrol edilmeden bağlantı yapan ilgili kişiye cezai müeyyidenin uygulanmasında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkili olup, onay Belediye Encümenine aittir.

- Resmi Kurum aboneleri mekanik olacaktır.

- Dijital sayaç montajı Belediyemizin yetkilendirdiği ilgili firmalar tarafından yapılacaktır.

- Yeni abonelerden alınacak olan abone ve montaj bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

- Su sayacının arızalanması durumunda garanti kapsamında olsa dahi sökme ve takma bedeli ilgili aboneden tahsil edilip edilmemesi kararı Belediye Meclisi yetkilidir.

- Su sayacını tahrip eden ve bozan ilgili aboneye yönetmeliğin 24. Maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

- Mevcut su abonesi olan, kentsel dönüşüme giren veya yıkılarak yerine inşaat yapılan su aboneleri; tahakkukları yapılıp, borçları ödendikten sonra abonelikleri iptal edilir.

- Beş yıldan fazla işlem görmeyen ve sayaç bakımı sehven yapılan veya endeks işlemi tahakkuk eden ve yıkıldığı kontrol edilerek tespit edilen su abonelerinin tahakkukları silinerek abonelikleri iptal edilir.

- İşyerleri Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı takmak zorundadır.

3-Sorunlu Aboneler:

- Kaçak su kullandığı tespit edilen aboneler için akıllı sayaç ( ön ödemeli kartlı ) kullanımı zorunlu tutulacaktır.

- Üç dönem üst üste borcunu ödemeyen aboneler için akıllı sayaç ( ön ödemeli kartlı ) kullanımı zorunlu tutulacaktır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (9.SAYFA) |

- Herhangi bir şekilde kart ve sayacın iadesi gerektiğinde abone tarafından kullanılmayan su miktarı satın alındığı bedel üzerinden iade edilecektir.

- Mevcut aboneler sayaçlarındaki kullandıkları suyun bedelini ödemeden akıllı sayaç (ön ödemeli kartlı ) kullanımına geçiş yapamayacaktır. Geçmiş su borçları kurum ile yapacakları protokol ve taahhütname ile borçlar yapılandırıldıktan sonra akıllı sayaç ( ön ödemeli kartlı ) kullanımına geçiş yapılabilecektir.

- Mekanik sayaç üzerinde bulunan mühür ile idarece yerinde mühürlenen mühürlerde, tahribat yapanların sayaçları akıllı sayaç ( ön ödemeli kartlı ) ile değiştirmeleri zorunlu tutulacaklardır.

- Akıllı su sayacının tipi, özellikleri standardı ve teknik özellikleri sayacın alınması ve abonelere takılmasının şekil ve şartları Akıllı Sayaç Komisyonu tarafından belirlenecektir.

4-Ön Ödemeli Dijital Su Sayacı Satan Firmaların Sorumlulukları

- Akıllı su sayacını satan firma uygulaması gereken prosedürü ve görevini eksiksiz yapacaktır. Sayacın montajı ve kartların sayaca ait olduğu konusunda titizlik gösterecektir.

- Akıllı Su Sayaçlarının kullanılması ile ilgili abone sahibine yetkili bayii tarafından teknik destek verilecektir.

- Ön ödemeli akıllı sayaç takan firma takılı olan mekanik sayacı Belediyemize getirerek teslim edecektir.  Sayacı getirmeyen firma sorumlu tutulacaktır.

- Ön ödemeli dijital sayaç satan firmalar satış sonrası destek hizmetlerini (arıza servis vb.) yerine getirmediği takdirde abonenin yazılı şikâyeti ve şikâyetin tarafımızca doğrulanması halinde her işlem için 2.000,00 TL cezayı Belediyemize ödemekle yükümlüdür.

- Belediyemizin yetkilendirdiği firmaların teknik şartnamede belirtilen şartları yerine getirmediği tespiti edilmesi halinde ilgili firmaya 10.000,00 TL idari para cezası uygulanır.

# Özel Sözleşme Su Tarifesi:

MADDE 12- Bakanlar Kurulu Kararı ile Organize Sanayi Bölgesi kabul edilen birimlere Organize sanayii teşvik ve desteklemek amacı ile Özel Tarife tespit etmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

MADDE 13 - Tanker ile Su Satış Tarifesi:

Madde 13-1- İçme Suyu Satışı: Belediyemiz araçları ile yapılan içme suyu satışıdır. Bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 13-2-İnşaat Suyu Satışı: Belediyemiz araçları ile yapılan inşaat ve kullanma suyu satışıdır. Bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

# II- Kullanılmış Suların (Atık Su) Uzaklaştırılması Tarifesi;

MADDE 14- Kendi kuyusundan su alan yalnız kirli su kanalizasyon arıtma hizmeti alan abone tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için kirli su kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedelini ödemekle yükümlüdür.

14.1- Tüketilen beher m3 su üzerinden Belediye Meclisince belirlenecek oranlarda kirli su kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedeli tahakkuk ve tahsil edilir.

14.2- İşyeri ve benzeri abonelerin kullanılmış suları çevreye daha zararlı olduğundan, bu abone grubundan alınacak kirli su kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedeli meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

MADDE 15- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün yalnız kuyu suyu kullanan kanalizasyon ve arıtma hizmetlerinden yararlanan mesken, işyeri, K.İ.T. vb. kuruluşu aboneleri grubuna girenlerden kuyu suyu bedeli alınır.

15.1- Su kaynağına takılan sayaçla ölçülen miktar esas alınır.

15.2- Kullanılan kuyu suyu bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

15.3- Genel ve Katma Bütçeli İdareler ile İl Özel İdaresi resmi okul ve hastanelerden atık su ve kuyu suyu bedeli alınmaz.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (10.SAYFA) |

MADDE 16- Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı: Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları ilgili Kanunlar hükümleri gereğince tahakkuk ve tahsil edilir. İbadethaneler hariç resmi kurum ve kuruluşlardan emlak vergisi kanununun genel tebliği doğrultusunda her yıl binaların m² maliyeti gösteren cetveli üzerinden katılım bedelleri alınır.

İşletme ve Evsel Bağlantı Bedeli;

16.1- İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere abone bedeli alınır. Genel ve Katma Bütçeli Daireler ile İl Özel İdareleri ve Belediyelerden depozito bedeli alınmaz. Bunlardan Belediye Meclisi’nce ayrıca belirlenecek tutarda abone bedeli alınır.

16.2- Evsel ve diğer bağlantılar için kazı ruhsatı bedeli ile malzeme ve işçilik bedelleri mükelleften alınmak kaydıyla bağlantı işlemi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılır/yaptırılır. Bağlantı işlemini yapıp yapmamada Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü serbesttir. Abone hiçbir şekilde tesisatına takılan sayacı tesisatından izinsiz sökemez.

16.3- ( 07.05.2009 tarih ve 2009/ 98 sayılı Belediye Meclis kararı gereği )  yeni yapılan yapılarda su sayaçları mesken içerisinde olmayacaktır. Her dairenin merdiven başına sayaç bırakılacaktır.

16.4- Abonenin, şube yolu, boru cinsi ve döşeme şekli Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün istediği şekil ve cinste yapılacaktır.

16.5- Belediye su şebekesi su hattından sayaca kadar olan evsel bağlantıda (Şube Yolu) vuku bulacak arızalar abone tarafından yapılır. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Sokak veya caddedeki boru yeri veya çapının değiştirmesi halinde evsel bağlantıları (Şube Yolunu) abone sahibi tarafından yapılır.

16.6- Belediyemize ait su şebekesinde meydana gelen hasardan dolayı bodrum, mesken vb. taşınmazların uğrayacağı zararlardan Belediyemiz sorumlu değildir.

III - Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi
       Abone Teminatı

MADDE 17- Abonelik sözleşmesi yapımı sırasında bu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre depozito alınır. Depozito miktarı Belediye Meclisince abone türlerine göre belirlenir. Depozito olarak sadece nakit para kabul edilir. Geri ödenmesi esnasında her hangi bir ek tutar eklenmez (faiz, fark vs.).	Depozito tutarı gerekli görüldüğünde tahakkuk servisince su borcuna mahsup edilebilir.

17.1- Genel ve Katma Bütçeli İdarelerden depozito alınmaz.

17.2-Kirli Su Kanalizasyon ve Arıtma Hizmeti Abonesi grubuna giren abonelerin depozito	miktarı türüne göre Belediye Meclisince belirlenir.

17.3- İnşaatlara ait abone depozitosu inşaatın m²’sine göre hesap edilir ve uygulanır.

17.4-Teminatlar, aboneliğin devamı esnasında hiçbir şekilde geri ödenmez. Ticarethanelerde işyeri açma ruhsatının el değiştirildiğinde (yenilendiğinde) bunun belgelenmesi halinde eski aboneye ait depozito geri ödenir. İnşaatlar abonesinde ise yapı	kullanım izin belgesi (iskân raporu) alınması halinde inşaat depozitosu geri ödenir.

17.5- Abone sahibi işyeri açma ruhsatı kendi adına çıkarır.

MADDE 18- Sayaç Okuma Ücreti: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü endeks okuma memurları tarafından abonelere ulaşılarak sayaçlardan endeksin okunmasına ait ücrettir. Bu ücreti tespit etmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

MADDE 19-Abone Bedeli: Abonenin, su tesisat plan takibi, abone numara bedeli, su sayacı açma ücreti ve diğer ücretlerin toplamıdır. Bu ücreti tespit etmeye Belediye Meclisi yetkilidir. Abone mülkiyet sahibi adına ( kira kontratı ile kiracı depozito yatırarak kendi adına abone alabilir. ) Kiracı kira süresi bitimine kadar su abonesi kiracı adına tahakkuk işlemi yapılır. Kira bitiminde kiracı evden çıktığında abonesini iptal edebilir. Belediyemize yatırmış olduğu depozito ücreti geri ödenir. Ancak kiracı durumundaki kiracılar için mevcut abone türüne ait depozitosunu yatırmak koşulu ile kiracı adına	 kira süresi bitimine kadar isim değişikliği yapılır. Kira süresi bitiminde depozitosunun talep edilmesi halinde kiracıya ait depozito su borcuna mahsup veya iade edilerek mülk sahibi adına isim değişikliği yapılır. Kira süresince mülk sahibi adına yatırılan depozito ödenmez.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (11.SAYFA) |

## IV. Yaptırımlar Tarifesi

Tahsilâtın Hızlandırılması

MADDE 20.

20.1- Tahsilâtı hızlandırmak ve tüm	abonelerin borçlarını süreleri içinde ödemelerini temin için abonelerin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce belirlenen son ödeme tarihini takip eden günden itibaren ödeyecekleri fatura bedeli üzerinden (KDV dâhil ) tüm abone türlerinden 6183 Sayılı A.A.T.U.H. kanun hükümlerinde belirtilen gecikme zammı ilave edilerek alınır.

Kaçak ve usulsüz su kullananlarda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından tanzim edilen kaçak su kullanımı tespit zaptının Belediye Encümeni tarafından onaylanmasına müteakip, yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirilen zabıt cezaları 20 gün içerisinde 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve bu süre içerisinde tahsil edilmeyen tutara yasada belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır. (Bu sürenin değiştirilmesinde Belediye Meclisi yetkilidir.)

20.2-İmza etmiş oldukları abone senedine ait ilişkilerini kesmeden gayrimenkulünü satan su aboneleri başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden mesuldürler.

20.a-	Gayrimenkulünü kiraya veren mülk sahibi kira kontratı, kiracının kimlik fotokopisi ile aboneyi kiracıya devir etmeyen mal sahibi tükettikleri su bedelinden sorumludur.

20.3- Mevcut abone ile abone sözleşmesi geçerli iken suyu açık olan bir gayrimenkulde yeni ikamet etmeye (faaliyette bulunmaya) başlayanlar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne müracaatla ya suyu kestirirler veya mevcut aboneliğin borcunu tasfiye etmek suretiyle Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile kendi adlarına yeni bir abone sözleşmesi yaparlar. Bunu yapmadıkları takdirde eski borçlarla birlikte sayacın en son kayıt ettiği miktara kadar tahakkuk edecek borcu bu özel veya tüzel kişilerden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tahsil edebilir.

20.4- Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali	tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur.

20.5-Tahakkuk ve Tahsilât işlemlerinin sağlıklı uygulanabilmesi açısından çeşitli nedenlerle okunamayan veya abonelere endeks okuma kartı bırakıldığı halde endeksi okuyup Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bildirmeyen abonelere bir önceki dönemin sarfiyatı tahakkuk ettirilir. İkinci ve üçüncü dönemlerde tekrar sayaç okuma memuru tarafından abone kusuru nedeni ile endeks belirlenemez ise Su Kesim Ekiplerince gerekli kontroller yapılarak tespit edilen konuya göre bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

20.6- Abonenin beyan ettiği Kanuni Tebligat	adresine yapılacak her türlü tebligat kendisine yapılmış sayılır. Abonenin beyan ettiği adreste kimsenin bulunmaması veya kapı çalındığı halde cevap verilmemesi halinde görevli memurun ihbarnameyi kapıdan atması, posta kutusuna bırakması veya komşusuna bırakması taraflarca tebligat sayılır.

20.7- ( 09.01.2007 Tarih ve M.2007/15S.Mec. Kar. Değişikliği )

Belediyemizden tapu beyan değeri aldığı takdirde beyan değerinin bir suretinin ve kimlik fotokopilerini abone servisine vererek alıcı kişi adına abone yapılır. Alıcı kişi tapuyu aldıktan sonra su abone servisine tapusunu ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde abone kendi adına yapılmış olur ve su borcu onun adına çıkar. Satan kişiye ait su abonesi var ise yeni bir sözleşme imzalamak şartı ve devir ücreti yatırmak suretiyle alan kişi adına abone kaydı değiştirilir. Satan kişinin abonesi kendi adına olsa dahi tapu satışının yapılması abonenin de satışının yapılması anlamına gelir. Aboneye ait borç olması durumunda devir işlemi yapılamaz.

a). Tapu kaydının el değiştirmesi durumunda satan kişiye ait abone, yeni bir abone sözleşmesi imzalamak şartı ve devir ücreti yaptırmak sureti ile alan kişi adına abone kaydı değiştirilir. Satan kişi, şirket vb. aboneye ait depozito ücreti geri ödenmez. Ev, işyeri vb. gayrimenkulün satılması halinde su abonesi ile birlikte satılmış olur. Gayrimenkulü satın alan tapusunu yapmadan önce borç ilişiğini keser ve abone yeni alıcıya devredilir. Aksi takdirde kalan borç yeni alıcı tarafından ödenir. Su abone sözleşmesi tapu alan adına yapılır.

b). Su abonesi alınmamış gayrimenkul kullanılmış bulunan su borcu tapunun el değiştirmesi durumunda yeni tapu sahibi adına tahsilâtı ve tahakkuku yapılır. Belediyeye gelmeyen yapılan satışlarda, satışlardan doğacak olan eski su borcu yeni tapu sahibine aittir. Meydana gelecek eski borçlara ait problemlerden Belediyemiz sorumlu değildir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (12.SAYFA) |

c).   Su abonesi yapılacak meskenin su sayacının arızalı olması veya değiştirilmesi durumunda, meskenin kullanmış olduğu elektrik sarfiyatının %10’u, ticarethanelere ise de %5 olarak tahakkuk ve tahsilâtları uygulanır.

d).  Su abonesinin iptal edilebilmesi için binanın yıkılması halinde iptal olacağı ancak Belediyemiz ana su şebekesine bağlı olan şube yolu kapatılması gerekmektedir.

e).   ( 01.05.2007 Tarih m.2007/69 S.Mec. Kar. Değişikliği )

Yapılan tahakkukun peşin tahsil edilmesi halinde mesken, işyeri vb. abonelerin yüksek tonajlarının 2. ve3. Dilimlerinin uygulanmayarak sadece 1. Diliminden itibaren tahakkuklarının yapılmasına.

20.8- 	Abone, abonelikten doğan haklarını hangi nedenle olursa olsun bir başkasına idarenin izni olmadan devredemez. Veraset yolu ile intikal etmiş olsa dahi varislerin kendi adlarına devir işlemi yapmaları mecburidir.

20.9- 	İdare herhangi bir nedenle aboneye verilen hizmeti durdurabilir.

20.10- Geçici su aboneleri yapı kullanım izin belgesi ( iskân raporu) aldıkları tarihe kadar tükettikleri suyu geçici su abone tarifesi üzerinden öderler. Borcu bittikten sonra normal su abonesine çevrilir.

20.11- (a) - İskân aldıkları halde bir ay ( 30 gün ) içinde gelip abone yapmayan su abonelerine cezai müeyyideyi uygulamak Belediye Meclisimizin yetkisi dâhilindedir.

(b)- İskân aldıkları halde gelip abone yapmayan su aboneleri abone aldıkları tarihe kadar

tükettikleri su miktarını geçici tarife üzerinden öder.

20.12- Bütün abonelere şamil olmak üzere tahakkukları Belediye Meclisince belirlenen periyotlarda yapılır.  Bunu değiştirmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

20.13- Abonelere önceden tahakkuk etmiş borçların abonenin müracaatı olması durumunda tahakkuk servisince gerekli düzeltmeler yapılabilir.

20.14- Kiralama yapan veya ruhsat değişikliği durumunda önceki borcun ¼’ünü yatırmak kaydı ile resmi dilekçe ve kimlik fotokopisi ile abone isim değişikliği yapabilir.

20.15-  (a)–Tarifede yer almayan tahsilâtın yapılabilmesi için mevzuata uygun Belediyemiz gelirlerinin   ( Kanalizasyon ve Su) ücretlerinin eklenmesi hususunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilidir.

( b) -Belediye Meclis Kararı gereğince yeni oluşan gelirler su abonelerine eklenir.

(c ) Müdürlüğümüze bağlı su sayaç ölçü, ayar ve tamir atölyemizde bakımı ve onarımı yapılarak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından mühürlenen mekanik su sayaçlarının bedelini belirleyerek ücreti mukabilinde vermeye müdürlüğümüz yetkilidir.

(d)  Şebeke suyu ile ilgili şikâyetler doğrultusunda yapılan su analiz işlemleri fiyatlandırmaya tabidir.

# Su Kapama ve Açma Ücreti

MADDE 21. Su borcunun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılır. Abonenin borcunu ödemesi halinde ise kapatılan suyu açılır. Bu işlemlerin sonucunda kapama ve açma ücreti aboneden tahsil edilir.

MADDE 22-

22 -(1) Su Abonesince su sayacının fazla tüketim yaptığı iddiası ile veya idare tarafından yapılan tespitler neticesinde sayacın okunamaması, tüketimin şüpheli veya sayacın müdahaleli olması durumunda sayaç atölye sorgusuna veya ölçüye tabi tutulur, atölye sorgu ve ölçü işlemleri ilgili uygulamalar yönerge ile belirlenir.

22- (2 ) Sayacın hatalı çalıştığı tespit edilirse, yeni sayacın endeksi ile geçmiş dönemlerdeki tahakkuk endekslerine bakılarak ortalaması alınır, hatalı dönemlere ait tahakkuklar itiraza alınarak düzeltilir.

# Kaçak su kullanma süresinin tespiti;

MADDE 23.  Kaçak su kullanma süresi; sayacın mühür altına alındığı tarih, son endeks tespit tarihi, suyun kesildiği tarih, abonman sözleşmesi imza tarihi, varsa daha önce kaçak su kullandığına ait tutanağın tarihi, binaya yeni taşınılmış ise yerleşme tarihi, ana hattan bağlantı yapıldığı tarih veya bilenlerin yazılı imzalı beyanları ile idare tarafından belirlenecek diğer usuller dikkate alınarak belirlenir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (13.SAYFA) |

Kaçak Su Kullanımı

MADDE 24. (24.madde Belediyemiz meclisinin 02/03/2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararı ile güncellenmiştir)

"24-1-  Abone olmaksızın şebekeden evsel bağlantı yaparak su kullanmak suç olup, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından bu türde kaçak su kullandığı tespit edilerek haklarında kaçak su kullanım zaptı tanzim edilenlere, şartları Belediye Meclisince belirlenen, o yıl için geçerli olan, Su Ücret Gelir Tarifesine göre gerekli işlem uygulanmak üzere Belediye Encümenine intikal ettirilir. Belediye Encümenince uygun görülmesi halinde ceza işlemi uygulanır. Ayrıca şebekeden evsel bağlantısı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından iptal edilerek kapama ücreti ilgilisinden tahsil edilir.

a) Meskenler (Geçici Aboneler Dâhil): Kaçak kullanım süresi tespit edilmiş ise tespit tarihinden itibaren, tespit edilmemiş ise geriye dönük günlük 1 m³’den en az 12 aylık su tükettiği varsayılarak giydirilmiş su ücret tarifesi üzerinden kaçak su ücreti olarak tahakkuk ve tahsil edilir. İtirazı halinde ilgili aboneden elektrik dokümanı istenir.

b) Ticarethaneler ve Depolar: Kaçak Kullanım süresi tespit edilmiş ise tespit tarihinden itibaren, tespit edilmemiş ise geriye dönük günlük 1 m³’den en az 12 aylık su tükettiği varsayılarak giydirilmiş su ücret tarifesi üzerinden kaçak su ücreti olarak tahakkuk ve tahsil edilir. İtirazı halinde ilgili aboneden elektrik dokümanı istenir

c) İnşaatlar: Kaçak kullanım miktarı tespit edilebilirse tespit miktarı üzerinden, tespit edilemez ise inşaatın biten kısmının İmar Şehircilik Müdürlüğü Bayındırlık birim fiyatı ve Mühendisler Odasının görüş yazısı göz önüne alınarak m² başına tahakkuk ve tahsil edilir. Tahakkuk edilen kaçak su tutarları 1 (bir) ay içerisinde tahsil edilir. Tahsil edilemeyen tutarlar 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve bu süre içerisinde tahsil edilmeyen tutara yasada belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

d) Bahçe, sebzelik, tarla ve yeşil alan vs. sayaç takmadan kaçak sulama yapılması halinde kaçak kullanım tarihi tespit edilmiş ise tespit tarihinden itibaren, tespit edilmemiş ise geriye dönük günlük  (2 m3'den )  en az 12 aylık su tükettiği varsayılarak giydirilmiş su ücret tarifesi üzerinden kaçak su ücreti olarak tahakkuk ve tahsilâtı yapılır.

e) İnşaatlara iskân yazısı verilirken İnşaatlarda sayacın arızalı olması veya düşük tonajda sayaç çalışıyor olsa bile az su tüketmesi halinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mühendisler Odasının belirlediği oranın altında olmamak kaydı ile inşaatın m² ’sine göre tahakkuk ve tahsilâtı yapılır.

f) İnşaat abonesine su borcu yoktur yazısı verilirken inşaatın bağımsız bölümlerinin tamamına su sayacı takmak zorundadır. Bağımsız bölümlere su sayaçları takılı değil ise inşaat abonesine borcu yoktur yazısı verilmez. İskân raporu alan inşaat sahibi yanlış abone bildiriminde bulunursa asıl abonenin borcundan da sorumludur.

g) İnşaatın bağımsız bölümleri Müdürlüğümüze bağlı elemanlarımızca tesisatın kontrolü yapıldıktan sonra uygun ise, bağımsız bölümlere Su Sayaçları takılı ise iskân almaları için inşaat abonesine borcu yoktur yazısı verilir.

h) Belediyemiz mücavir alanı içerisinde halkımızın hizmetine sunulmak üzere İlimiz Sivrice ilçesindeki Hazarbaba dağından isale hattı ile getirilen karaçalı suyunun kullanımı Elazığ Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındadır.

h-1) Karaçalı su şebeke hattına yapılan izinsiz bağlantılar ile ilgili uygulanacak cezai müeyyideler Yönetmeliğimizin 24-1 maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

h-2)  Karaçalı suyunun dağıtım ve bağlantı yetkisi Elazığ Belediyesine aittir.

h-3) Mülkiyeti Elazığ Belediyesinde bulunan karaçalı çeşmelerinin bakım ve onarımı Belediyemiz tarafından yapılır. Karaçalı çeşmelerinin bakım ve onarımı için Belediyemize başvuran hayırsever vatandaşlarımızdan  ile (10  On) yıllığına bir protokol imzalanarak isim hakkı verilir. 10 yıllık süreninin bititminde belediyemizin öngöreceği şekilde yazılı davete rağmen çeşmenin tamir  tadilini ve onarımını yapmayanların  çeşmelerini, yeni hayırseverlere yaptırılarak isimleri değiştirilebilir.

24.2- Kaçak su kullananların tesisatlarında sayaç olması halinde kullanım ile ilgili sayaçların daha önceki dönemlere ait endeksleri baz alınarak kaçak su kullananlar hakkında bu yönetmeliğin 24-1 maddesindeki cezai hükümler uygulanır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (14.SAYFA) |

24.3- Mevcut aboneliği olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yapan ve evsel bağlantı hattından su kullananlara 24'üncü maddede belirlendiği şekilde konumuna uygun kaçak su kullanım cezası hesap edilir ve aynı müeyyideler uygulanır.

24.4- Ek Madde 1- "Elazığ Belediyesi Mücavir alanları içerisinde yer alan Köy Belde ve Mahallelerde Belediyenin su hizmeti alan tüm yerleşim yerleri tarla, bahçe, yeşil alan ve sebzeliklerde belediyenin ana su şebeke hattından su sayacına ve bağlı olduğu tesisata kadar her türlü kontrolleri belediye görevlilerinin yetkisindedir. Kontroller için abone sahiplerinden izin almalarına gerek yoktur."  Şeklinde güncellenmesine,

# Ölçümü Engellemek

MADDE 25- Sayacın çalışmasını ve endeksin görevlilerce okunmasını engelleyen hangi sebeple olursa olsun Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne haber vermeksizin sayacı yerinden söken veya devre dışı bırakan, kayıtlı sayacın yerine başka sayaç bağlayan aboneler için 24.1-'nci maddesine göre işlem yapılır.

# Sayacı Tahrip Etmek

MADDE 26-

26-1- Aboneler su sayaçlarını korumakla yükümlüdürler. Dona karşı tedbir almayan, onarılmayacak şekilde bozan aboneden okunamayan su bedeli bir önceki 12 aylık dönemde tükettiği su ortalamasının bedeli (ÇTV. - KDV.) Sökme takma ve su kapama –açma ücreti tahsil edilir.

26.2- Uzun süre suyu kullanmadığını beyan eden (okunmayan) sayacı kıran, kullanılmayacak hale getiren, sayacı kaybeden aboneye ( işyeri, ticarethane vb.) durumdaki abonelerden elektrik dokümanı istenir. Tükettiği elektriğin meskenlerde %10’u, Ticarethanelerde %5’i oranında tahakkuk ve tahsil ettirilir. İnşaatlarda ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mühendisler Odasının görüş yazısına göre su tahakkuk ve tahsilâtı yapılır.

MADDE 27- Abonenin arızalanan sayaçlarını ihbar tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce tamir ettirilmek üzere getirmek zorundadır. Bu şekil okunamayan su miktarı bir önceki 12 aylık su tüketiminin ortalaması üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir.

# Usulsüz Su Vermek

MADDE 28- Daimi ve geçici bağlantı yapılarak başkasına su verilemez. Aksi halde suyu veren ve alan müştereken sorumludur. Bağlantı, sayaçtan sonra veya sayaçtan önce yapılmış ise 24.1 maddesine göre işlem yapılır. Usulsüz ya da kaçak bağlantı kaldırılır.

# Usulsüz Su Kullanmak

Madde 28.

28-1- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nce kapatılan ( kesilen ) suya ait bağlantı ve mühürü koparan, kapama aparatını kıran, tahrip eden veya söken aboneye 24.1 maddesindeki ceza ile bağlantı-mühür ve kapama aparatı toplam bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir ve yeniden kapama yapılır.

Madde 28.2- Ana musluktan suyu kapatılan su aboneleri izinsiz olarak suyu açanlardan 24.1'nci maddesine göre hesaplanan bedel ceza olarak alınır ve yeniden suyu kapatılır.

# Mühür Koparmak

MADDE 29- Sayacın mühür ve mühür bağını koparmak yasaktır. Tespiti halinde sökme-takma bedeli ve mühür bedeli aboneden tahsil edilir. Kaçak su kullanmak amacıyla mühür kopartılmasının tespiti halinde 24.1'nci madde hükümleri uygulanır.

Yetkisiz Müdahale

MADDE 30- Sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır. Yapanlara zarar %50 fazlasıyla tanzim ettirileceği gibi ayrıca haklarında kanuni işlem yapılır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (15.SAYFA) |

# Abone Tür Değişikliği

MADDE 31- Abone türü değişikliği yapan aboneler Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne haber vermek zorundadırlar. İdare aleyhine abone	türünü değiştiren veya bir ay içinde haber vermeyenlerden idarece tespit edilenlerin re'sen tür değişikliği yapılarak, tahakkuklar bu abone türüne ait	tarife uygulanarak yapılır. Abone türü eski haline gelinceye kadar bu uygulamaya devam edilir.

Abone tür değişikliğinde abone ücreti (depozito dâhil ) bakımından idare lehine doğacak fark idarece tahsil edilir. Abone lehine doğacak fark ise hiçbir şekilde aboneye	iade edilmez.

# Tesislere Zarar Verilmesi

MADDE 32-Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli sebeplerle zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla birlikte; zararın giderilmesi için yapılan harcamalar aynı yıl içerisinde yürürlükte olan cezai işlemler uygulanır.

## III. BÖLÜM

## Tahsilatla İlgili Esaslar

Tahakkuk ve Tahsilât

MADDE 33- Dönemler ile Tahakkuk ve Tahsilâtla ilgili esasları belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

# Biriken Borçlar ve Suyun Kapanması

MADDE 34- Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki müeyyideler uygulanır.

1-)  3 dönem su borcunu ödemeyen abonelere ilk önce bir kereye mahsus ʺKesim ihbarnamesiʺ ile 7 gün içerisinde borcunu ödemesi için süre verilir. 7 günden sonra borcunu yinede ödemeyen aboneye verilen hizmet durdurulur ve süre bitiminden sonra borcunu ödemeyen aboneye ait tüm alacaklar için yasal işlem başlatılarak ( Kuyu suyu kullananlar dâhil ) , kanuni yollardan tahsiline gidilir ve ilgili aboneye verilen hizmet durdurulur.

2-)  3 dönem su borcunu ödemeyen abonelere ihbarname gönderilir.

MADDE 35-

35-1 Taksitlendirme:

Aboneye ait Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün tüm su ( Kirli su Kanalizasyon ve Arıtma Hizmeti Aboneleri dâhil ) alacakları aşağıdaki şartlar ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü müzün uygun görmesi halinde taksitlendirilebilir.

a)-Borçlunun yazılı müracaatı,

b)-Taksitlendirme halinde borç hiçbir şekilde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerindeki gecikme bedelinden muaf tutulamaz.

35-2- Taksitlendirmede ilk taksit en az %25 olarak peşin yatırılır. Taksitlendirmede  ve peşin ödeme oranlarını    değiştirmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

a)- Taksitlendirmeye ait taksit tutarındaki tebligat peşin yapılır. (gecikme bedeli ile birlikte.)

b)- İki taksit üst üste ödemeyen abonenin suyu kesilerek borç kanuni yollardan tahsil edilir.

c)- Bu taksitlendirme usul ve esaslarını değiştirmeye gerekli görüldüğünde tamamen kaldırmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

d)-Mekanik sayaçtan Ön Ödemeli Kartlı Sayaç’a geçenlerin mevcut borçları taksitlendirilir. Ancak taksitlerini ödemeyen abonelere verilen su hizmeti durdurulur.

# Müeyyide Uygulanması

MADDE 36- Haklarında su kapatılması, sözleşme iptali vs. işlemi yapılarak suyu kapatılan aboneler kontrol edilir ve suyu kullandıkları tespit edilenler hakkında 24.1'nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (16.SAYFA) |

## IV. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

# Endeks Rakamlarının Düzeltilmesi

MADDE 37- Aboneye ait okunan endekslerde hata olması durumunda tahakkuk servisince gerekli düzeltmeler yapılabilir.

# Rakamların Yuvarlanması:

MADDE 38- Bu yönetmeliğe göre hesaplanan fatura /makbuz ve teminat bedelleri yuvarlanabilir.

# Tarifenin Onayı

MADDE 39 -  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen yönetmelik ve tarifeler Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Tarife değişikliği nedeni ile Belediye Meclisi, Belediye Başkanı tarafından olağan üstü toplantıya çağrılabilir ve gündemi belirler.

# Sözleşmeler:

MADDE 40- Bu yönetmelik hükümlerinin tamamı veya bir bölümü abone sözleşmesi metni olarak kullanılır. Abonelik sözleşmesini imzalayan aboneye bu yönetmelik hükümleri tebliğ edilmiş sayılır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce abone sözleşmesi imzalamış olan abonelerin sözleşmelerinin yeni yönetmeliğe aykırı hükümlerinin yerini bu yönetmelik alır. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren daha önce imzalanmış sözleşme bu yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

# MADDE 41-Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler.                                                          Mesken ve İşyeri Abonesi:

1-İskân Raporu Fotokopisi

2-İskân Raporu alınmamış ise İnşaat Ruhsat Fotokopisi.

3- Tapu Fotokopisi.

4-Sayacın;

- Seri No’su

b)   Markası

c)   İmal Tarihi

5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6- Bilgisayar arşivi mevcut olduğundan dolayı abone dosyasına gerek duyulmamaktadır.

İnsaat Abonesi:

1- Sıhhi Tesisat Projesi

2- İmar Çapı

3- İnşaat Ruhsatı.

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Sayacın;

- Seri Nosu

b)   Markası

c)   İmal Tarihi

# Geçici Abonenin Normal Aboneye Çevrilmesi İçin İstenen Belgeler:

1-İskân Raporu

2-Tapu Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Su Abone Numarası

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (17.SAYFA) |

# Abone Devir İşlemi Yapacaklardan İstenen Belgeler:

1-Su Abone Numarası

2-Su Saatinin Son Endeksi

3-Depozito Ücreti

4-Satıcı ve Alıcı Kişiler

5-Alıcının Nüfus Cüzdan Fotokopisi

# Yürütme

MADDE 42- Bu yönetmeliğe Belediye Başkanı, kendi sorumluluğu ve gözetimi altında tayin ettiği Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilgili servis şefi ve personeli eliyle yürütür.

# Yürürlük

MADDE 43.

43-1 Belediye Meclisince kabul edilen bu Yönetmeliğin hükümleri Yönetmeliğin Mahalli Basın -Yayın Organları ile Belediyemiz Web sitesinde ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer. Belediye Meclisince bu yönetmelik hükümlerine aksi düzenleme yapılıncaya kadar veya değiştirilinceye kadar yürürlükte kalır.

43.2-Bu yönetmelik hükümlerini değiştirmeye gerekli görüldüğünde tamamen kaldırmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

43.3-Bu yönetmelikte bulunmayan ve ilgili kanunlar ile düzenlenen iş ve işlemler ilgili kanun hükümlerine göre yürütülür.

43.4 Bu yönetmeliğin uygulamaya ilişkin tereddütler Belediye Encümenince giderilir.

## B) KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ

# I. BÖLÜM

Genel Hükümler

# Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, atık suların kanalizasyon şebekelerine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına ve kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün görev alanı içinde kalan mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atık su kaynakları bu Yönetmelik kapsamındadır.

(2) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanuna dayanmakta ve Elazığ Belediyesi’nin, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün görev alanı içinde kalan halen mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atık su kaynaklarını kapsar.

# Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- İdare: Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

- Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karşılaştıkları alıcı ortamda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal birleşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdir.

- Atık su: Evsel, Endüstriyel, Tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sular ile yağışlar sonucu gelen suları ifade eder.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (18.SAYFA) |

- Atık su Kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı suları taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik sistemde ise bu atık sulara ek olarak yağış sularını da birlikte taşıyan kanalları ifade eder.

- Atık su Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atık su üreten evler, ticari binalar, endüstri kuruluşları, tarımsal alanlar, şehir bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeleri ifade eder.

- Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tabirle de atık suların alıcı ortama verilmeden önce, kirletici özelliklerini müsaade edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

- Arıtma Tesisi: Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesislerdir.

- Arıtma Çamuru: Arıtma tesisinden veya fosseptiklerden çıkan değişik ölçüde katı madde ihtiva eden sulu, katı madde süspansiyonlarıdır.

- Atık su Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilmeden önce ilgili Mühendislik
çalışmalarında belirlenen sınırlar dâhilinde toplandıkları alandır.

- Atık su Depolama Tankı: Atık suların toplandığı ve dengelendiği, teknik usullere uygun hazırlanmış fenni çukuru ifade eder.

- Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB): Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen, endüstriyel atık sularla endüstrilerde oluşan evsel nitelikli atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma şartlarını belirleyen belgedir.

- Atık su Arıtma Bedeli (AAB): Her türlü kaynaktan gelen atık suların bertarafı amacı ile su ve/veya abonelerinden alınan bedeldir.

- Bağlantı Kanalı: Atık su kaynağının atık sularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası veya atık su kaynağı borusunun binadan çıktığı nokta ile atık su kanalı arasındaki mülk sahibine ait kanaldır.

- Birleşik Kanal: Atık suları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanaldır.

- Bağlantı bedeli: Binaların parsel bağlantısının yapılabilmesi için, işçilik, iş makinesi, kazı bedeli dâhil olmak üzere tüm maliyet unsurlarının dâhil edilerek belirlendiği tutardır.

- Bakım Onarım Bedeli: Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen arızaların giderilmesi veya arızaların daha az meydana gelmesi için boruların içinin temizliğinin ve bakımının yapılması maliyeti olup, 1 saatlik kanal temizleme (kanal açma) aracı bedeli 1 adet bakım onarım bedeli olarak kabul edilecektir.

- Birleşik Kanal: Atık suları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanaldır.

- Birim Fiyat: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen atık su birim m3 fiyatı.

- Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

- Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder.

- Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmidir. (m /gün)

- Debimetre: Bir akım kesintisinden birim zamanda geçen sıvının hacmini ölçen ve kayıt yapabilen cihazdır.

- Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atık suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını ifade eder.

- Dereler: Yer altı veya yer üstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında akan veya arazinin jeolojik ve topografik durumuna bağlı olarak yılın belirli aylarında önemli sayılabilecek miktarda suyu alıcı ortama taşıyan akarsuları ifade eder.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (19.SAYFA) |

- Evsel Atık su: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, İnsanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sonucu oluşan sulardır.

- Endüstriyel Atık su: Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük ticari işletmelerden, organize sanayi bölgelerinden ve küçük sanayi sitelerinden kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama artığı suları ile proses suları ile karıştırılmadan uzaklaştırılan kazan ve soğutma, evsel atık su haricindeki her türlü üretim ve yıkama sonucu oluşan sulardır.

- Endüstriyel Atık su Kaynağı: Endüstriyel atık su üreten her türlü tesis ya da faaliyetlerdir.

- Fosseptik: Kanalizasyon şebekesinin mevcut olmadığı ve teknik olarak kanalizasyon şebekesine bağlantının mümkün olmadığı durumlarda atık suların toplanması için; yer altından beton boru, pik boru ve benzeri vasıtalarla atık suların deşarj edildiği etrafı beton, tuğla ve taş ile çevrilmiş kapalı ve sızdırmaz çukurlardır.

- Kontrol Bacası: Atık su deşarjlarını kontrol amacı ile numune almak, ölçüm yapmak, atık su akımını izlemek için içine girilebilir özel tipleri Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından belirlenecek bacalardır.

- Kanalizasyon Şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını ihtiva eden ve birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir.

- Kanalizasyon Bağlantı İzni (KBİ): Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen evsel ve endüstriyel atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen belgeyi ifade eder.

- Kirlilik Önlem Payı (KÖP):Atık sulardaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan endüstri kuruluşlarının ödemek zorunda oldukları meblağdır.

- Konvansiyonel Parametreler: Genel olarak evsel ya da evsel nitelikteki atık suları tanımlamada kullanılan ve doğada kalıcı özellik göstermeyen ve/veya toksik etkisi olmayan parametrelerdir. Bu Yönetmelik kapsamı içinde konvansiyonel parametreler aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Askıdaki Katı Madde (AKM)

Toplam Azot (T-N)

Toplam Fosfor (T-P)

Yağ ve Gres, Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir).

- Kompozit Numune: Evsel veya endüstriyel atık sulardan eş zaman aralıklarında alınarak oluşturulan karışık numunedir.

- Kanalizasyon İşletme Bedeli: İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde olan yapılardan itibaren, nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir.

- Konvansiyonel Parametreler: Genel olarak evsel ya da endüstriyel nitelikteki atık suları tanımlamada kullanılan ve doğada kalıcı özellik göstermeyen ve/veya toksik etkisi olmayan parametrelerdir. Bu yönetmelik kapsamı içinde konvansiyonel parametreler aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Küt), Askıdaki Katı Madde (AKM),Toplam Azot (T-N), Toplam Fosfor (T-P),Yağ ve Gres, Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir).

- Ötrofikasyon: Göl veya su hareketleri kısıtlı olan kapalı veya yarı kapalı koy, körfez, haliç, lagün ve benzeri su ortamlarına özellikle karbon, azot ve fosfor gibi besin Maddelerinin taşınması ile ekolojik dengenin olumsuz yönde değişmesini ifade eder.

- Önemsiz Kirletici Kaynaklar: Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibarı ile kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1 inden düşük veya 50 m /gün den daha az debideki endüstriyel atık su kaynaklarını ifade eder.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (20.SAYFA) |

- Ön Arıtma Tesisi: Atık suların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile tekil, ortak veya kamuya ait bir atık su arıtma tesisine taşınmasından önce konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere (Deşarj Limitleri) kadar arıtmayı sağlamak amacıyla, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir.

- Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından tespit edilecek özel tiplerine göre inşa edilecek bacalardır.

- Sanayi Bölgesi: Belirli üretim alanlarında çalışan organize sanayi bölgelerini; esnaf ve sanatkâr siteleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatif şeklinde üretim yapan benzeri tüzel kişiliğe sahip kuruluşları kapsayan çeşitli küçük ve büyük endüstri kuruluşlarının toplu halde bulundukları ve atık sularını ortak bir sistem ile toplayarak bertaraf ettikleri bölgeleri ifade eder.

- Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu Akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yer altı ve yüzeysel sularını kirleten özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir.

- Tekil Numune: Bir atık su kaynağından herhangi zamanda alınan numunedir.

- Toksik Parametreler: Genel olarak endüstriyel faaliyetlerden oluşan ve doğada kalıcı özellik gösteren veya toksik etkiler oluşturan (ağır metaller, fenol, siyanür, vb.) parametrelerdir.

- Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular, drenaj sularını taşıyan kanallardır.

- Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak alıcı ortamda bulunmasıyla çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekolojik sistem dengesinin tehdit edilmesi akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir.

# II. BÖLÜM

# İLKELER

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedefler doğrultusunda uygulanır.

- Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atık su kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Yönetmelikte belirlenen standartları sağlamayan atık sular kesinlikle kanalizasyon şebekesine boşaltılamaz.

- Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.

- Her türlü atık su kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması ile bu tesislerde doğabilecek zararların giderilmesi için yapılacak tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

ç) Evsel ve endüstriyel atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için;

1- Kanalizasyon şebekesinin yapısına, kapasitesine ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

2-	Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,

3-	Atık suların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

- Merkezi Arıtma Tesisinde oluşacak çamur vb. maddelerin arıtılması, uzaklaştırılması ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması gerekir.

- Endüstriyel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atık su altyapı tesislerine veren atık su kaynakları, atık su yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atık su bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmekle yükümlüdür.

- Endüstriyel atık su hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (21.SAYFA) |

- Çevrenin korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır.

- Arazi ve kaynak kullanım kararları veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler.

- Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve uygulanır.

- Çevre korunması ve kirlenmesinin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır.

- Proses atık suyu olan işletme/endüstriler, Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmaları halinde Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen Kirlilik Önlem Paylarını (KÖP) ödemekle yükümlüdürler.

- Atık su debisi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az 1/4'ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmasız fosseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

- Su kirliliği kontrolü açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması esastır.

- Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atık suyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atık suyunu bu yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, bertaraf etmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

- Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

- Endüstriyel atık su deşarjı olan işletme (ABKKİB) almak zorundadır.

j)  Atık su miktarının belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinden su temin edenler, temin ettiği su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır.

k) Atık su kaynaklarının kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği atık sular hiçbir şekilde Biyolojik Arıtma Tesisinde arıtılmayacak maddeler içermemelidir.

l)  Arıtma Tesisine veya alt yapı sistemine kabul edilen her atık su (vidanjör) için arıtma bedeli alınır söz konusu bedel yönetmelikte belirtildiği şekilde hesaplanır.

m) İşletme, bu yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen atık su arıtma bedelini süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Bu bedel abonenin su faturasına yansıtılarak ya da vezneden peşin olarak tahsil edilir.

n) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her atık su kaynağının, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uyması şartı ile kanalizasyon sistemine bağlanması zorunludur. Ancak, atık su kaynağının bağlanacağı kanalizasyon sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmıyor ise; Atık su kaynağı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde ki sektör tablolarında, faaliyet sektörüne göre belirtilen tablodaki, atık su deşarj limit değerlerinin altında kalacak şekilde, atık sularına arıtım önlemi almak zorundadır.

o) Oto yıkama vb. işini yapan işletmeler atık sularını kanalizasyon şebekesine bağlaması yasaktır. Yağmur suyu şebekesi olan yerlere Belediyemiz Teknik Elemanlarının belirlediği mazgal ve çökertme havuzlarını yapmak sureti ile bağlantısını yağmur suyu şebekesine yapabilir.

p) Elazığ Belediyesi mücavir alan içerisinde yeni kurulan Toplu Konut Alanları, Esnaf Siteleri, Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgesi v.b. gibi kuruluşlar; içme suyu ve kanalizasyon projelerini Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün uygun görüşünü alarak hazırlar. Elazığ Belediyesi Kanalizasyon İşleri Servisi tarafından uygun görülmeyen projelerin gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet verme açısından Elazığ Belediyesi Kanalizasyon İşleri Servisi herhangi bir sorumluluk taşımaz.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (22.SAYFA) |

# Yükümlülük

MADDE 4 - (1) Atık su kaynakları, Madde 3'te belirlenen ilkeler doğrultusunda kanalizasyon şebekesinin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak ve ön arıtma ve/veya arıtma tesislerini bu yönetmelikte belirlenen esaslar uyarınca kurup işletmekle yükümlüdür.

# III. BÖLÜM

# Yasaklar, Kısıtlamalar ve Yaptırımlar

Kanalizasyon Sistemine Müdahale;

MADDE 5-

(1) Kanalizasyon Sistemine Müdahale: Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadıkça, yetkisiz hiçbir resmi veya özel kişi veya kuruluş tarafından, kanalizasyon sistemine müdahale edilemez, kanalizasyon sisteminin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, kanalizasyon sisteminin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları yapılamaz ve kanalizasyon sistemine bağlanamaz. Herhangi bir amaç için, kanalizasyon sistemlerinden su alınamaz.

- Yağmur Suyu Deşarjları: Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları, evsel atık su kanallarına bağlanamaz.

- Proses Dışı Atık sular: Kirlilik ihtiva etmeyen proses dışı atık sular (temassız soğutma suları, vb) ancak Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün onayı ile kanalizasyon şebekesine verilebilir.

- Seyreltme: Bu yönetmelikte belirtilen atık su deşarj standartlarını sağlamak amacıyla, üretim ve faaliyetler sonucunda oluşan atık suların, kirlilik ihtiva etmeyen soğutma suları yağmur suları, v.b. proses dışı atık sular ile seyreltilmesi yasaktır.

- a) Oto yıkama vb. işini yapan işletmeler atık sularını kanalizasyon şebekesine bağlaması yasaktır.

b) Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün bilgisi dışında şebekeden evsel, işyeri vb. her tülü faaliyet gösteren kaçak bağlantı yaparak kanalizasyon şebekesini kullanmak suç olup, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından bu türde kaçak bağlantı yaptığı tespit edilerek haklarında kaçak kullanım zaptı tanzim edilenler için Belediye Meclisince belirlenen, o yıl için geçerli olan, Su ve Kanalizasyon Ücret Gelir Tarifesi’ne göre gerekli karar ittihazı için Belediye Encümenine intikal ettirilir. Belediye Encümenince uygun görülmesi halinde cezai işlem uygulanır. Ayrıca şebekeden evsel, işyeri vb. bağlantısı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından iptal edilerek kapama ücreti ilgilisinden tahsil edilir.

(6) 	Gerekli cezai işlem verilmesine rağmen Belediyemiz bilgisi dışında aynı işlemin tekerrürü halinde tekrar zabıt tutularak cezai işlem 10 (on) kat arttırılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

# Kanalizasyon Şebekesine ve Alıcı Ortama Verilemeyecek Atıklar-Artıklar ve Diğer Maddeler

MADDE 6 - (1) Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez. Bu maddelerin kanalizasyon şebekesine verilmesi halinde 24.Maddenin hükümleri uygulanır.

- Benzin, naftalin, gazyağı, motorin, fueloil, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde; yangına, patlamaya sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz maddeler.

- Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları meydana getiren ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

- Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal atık su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, cüruf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri hayvan yemi artıkları vb. her türlü katı madde ve malzeme. Bu tür atık ihtiva eden atık su kaynakları kanalizasyon bağlantı noktasından önceki rögara katı maddeleri tutacak nitelikte ve portatif olarak çıkarılıp temizlenebilen Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından onaylanacak kova şeklinde ızgara koyacaklardır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (23.SAYFA) |

ç) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6'dan düşük 10'dan yüksek atıklar.

- +5 0C ile +40 0C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddelerle, sıcaklığı 40 0C'nin üstündeki her türlü atık sular..

- Radyoaktif özelliğe sahip maddeler.

- Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer Uluslararası Kuruluşların geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar.

- Su, atık su arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda meydana gelen çamurlar.

- Kanal şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun, anyonik yüzey aktif madde konsantrasyonu 100 mg/l'den fazla olan deterjanlı sular.

- Her türlü katı atık ve artıklar, su ve atık su arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar.

- Debisi ne olursa olsun, AKM konsantrasyonu 250 mg/l'den fazla olan atık sular.

- Debisi ne olursa olsun, Yağ ve gres konsantrasyonu 500 mg/l'den fazla olan atık sular.

- Kanal şebekesi olmayan bölgelerdeki Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin gerektiği
düzeyde arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular.

- Elazığ atık su toplama ve arıtma sisteminin genel durum ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından genel ve bireysel anlamda kanalizasyon şebekesine verilmesi miktar ve nitelik olarak uygun görülmeyen tüm atık sular.

Yukarıda belirtilen artık, atık ve kanalizasyona verilemeyecek diğer maddelerin tanımları ilgili yasal mevzuatlardan alınır.

# IV. BÖLÜM

# Evsel Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atık su Kaynaklarının Uyacağı Koşullar

MADDE 7 - (1) Kanalizasyon sisteminin bulunduğu yerlerdeki evsel atık su kaynakları, aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda kanalizasyon sisteminden yararlanırlar.

a) Evsel atık su kaynakları için, alt yapılardan sorumlu ilgili Müdürlük tarafından "Kanalizasyon Bağlantı İzni" verilir.

- Bina bağlantı kanalı, kanalizasyon şebekesine bağlanmaya hazır olduğunda "Kanalizasyon Bağlantı İzni" alan kişi ya da kuruluş durumunu Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bildirmeye mecburdur. Bağlantı, Müdürlüğün göndereceği yetkili elemanların kontrolü altında yaptırılır. Kişi ya da kuruluşlar bağlantı işlemlerini kendileri yaptıramazlar aksi hallerde cezai işlemler uygulanır.

- Şehir su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve içinde herhangi bir amaçla su kullanılmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir. Bu gibi taşınmazların mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisinden Kanalizasyon Katılım Payı dışında işletme gideri alınmaz.

ç)Yapılacak bağlantı kanalı, ait olduğu parsel cephesini aşmayacak şekilde, uygun noktadan mevcut hatta bağlanmalıdır. Parselin bulunduğu bölgenin topografyası gereği bir bağlantı kanalı yeterli olmaz ise, ilave bağlantı kanalının yapılması Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün iznine bağlıdır.

- Kanal sistemine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak, her parselde ayrı taşınmazlar inşa edilecek ise, her bir parselin kanalizasyon sistemine ayrı ayrı bağlantısının yapılması Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün iznine bağlıdır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (24.SAYFA) |

- Eski taşınmazların bağlantı kanalları, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimler sonucunda, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü  'nün mevzuatlarına uygun olduğu tespit edilir ise, yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.

- Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu bölgelerde, atık sular ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için, ayrı bina tesisatları yapılıp, ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra, atık sular atık su kanalına, yağmur suları ve yeraltı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik kanal sisteminin bulunduğu bölgelerde ise, sadece atık su parsel bacasından kanalizasyon sistemine bağlantı yapılır. Sonradan bu bölgeye ayrık kanalizasyon sistemi yapıldığında, yağmursuları da ayrı bir yağmur suyu parsel bacasında toplanarak, yağmur suyu kanalına bağlanır.

- Taşınmazın parsel çıkış bacaları, bitişik nizam yapılarda kaldırım altında, ayrık nizam yapılarda ise yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından onaylanmış projelerdeki detay resimlere uygun bir kapak ile kapatılır.

ğ) Taşınmazın bodrum katlarındaki döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona cazibe ile akış sağlanamıyor ise, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atık suları, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından onaylanmış uygun bir pompaj sistemi ile parsel çıkış bacasına yükseltilip, diğer katların atık suları ile birlikte, bağlantı kanalı vasıtası ile kanalizasyon sistemine verilir. Taşınmaz sahibi, oluşturulacak pompaj sisteminin yapımından ve işletilmesinden sorumlu olmakla beraber, atık suyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almakla da yükümlüdür. Aksi takdirde, taşınmazın uğrayabileceği zararlardan Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumlu olmaz.

- Kanalizasyon sistemi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin, hangi kanal sistemine bağlantı yapacağına Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır.

ı) Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, mal sahibi bu bağlantıyı Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün istediği şekilde yapmak zorundadır.

i)	Yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında; aynı yolda daha önce eski kanaldan
yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlanması, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün tarafından tespit edilen gerekli hallerde zorunludur. Bağlantılar idare tarafından yaptırılır ve bedeli taşınmaz sahibinden alınır.

j) Kanalizasyon sistemine bağlı veya bağlanacak olan taşınmazların atık suları, evsel pis su giderinden cazibe ile akıtılabilse dahi, taşınmaz sahibi parsel çıkışında, atık suyun geri gelmesini önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır. Aksi takdirde, taşınmazın uğrayabileceği zararlardan Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumlu olmaz.

k) Atık suları, kanalizasyon sistemine bağlayan atık su kaynağının sahibi, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafaza etmeye, parsel bacasını ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmaya zorunludur.

l) Kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılan atık su kaynağının parselinde, işletilmeleri Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen mevcut özel tesisler, fosseptikler ve her çeşit atık su toplama çukurları devre dışı bırakılır, atık suları boşaltılır, iç duvarlar dezenfekte edilir ve temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar, uygun bir malzeme ile (çakıl, v.b.) doldurularak, atık su bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi tarafından yapılması zorunludur. Tehlike arz eden hallerde ve verilen süre içerisinde yapılmadığı takdirde, maliyeti mal sahibinden %10 fazlası ile alınmak üzere Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılabilir/yaptırılabilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (25.SAYFA) |

m) Parsel bacası varsa, bağlantı çıkışı ile parsel bacası arasındaki bağlantı kanalının, parsel bacası yoksa bağlantı çıkışı ile kanalizasyon sistemi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletilmesi taşınmaz sahiplerinin sorumluluğundadır. Taşınmaz sahipleri, bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları zamanında Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bildirmekle ve Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü mevzuatında belirlenen bedel karşılığı açtırmak ile yükümlüdürler. Parsel bacası ile ana kanalizasyon sistemi arasında kalan bağlantı kanalıda dâhil olmak üzere, bağlantıdaki tıkanıklığın, kanalizasyon sistemine atılmaması gereken atıklardan meydana geldiği tespit edilir ise, yenileme ve onarım masrafları taşınmaz sahibinden tahsil edilir ve taşınmaz sahibi hakkında, bu yasağa aykırı hareketten dolayı kanuni işlem yapılır.

# Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Evsel Atık su Kaynaklarının Uyacağı Koşullar

MADDE 8 –

(1) Belediye sınırlarının dâhilinde kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki evsel atık sular Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün onaylayacağı projeye uygun olarak yapılacak bir atık su depolama tankında toplanır. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün veya Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün kanalizasyon sistemi üzerinde belirleyeceği deşarj noktalarına taşınır.

- Kanalizasyon şebekesine verilmeleri sakınca yaratmayan atık suların atık su depolama çukurlarından taşınıp uzaklaştırılmaları idarece belirtilecek olan ücret tarifesine göre yapılır. İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri, idareden alacakları çalışma izin belgesindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

- Atık su depolama çukurlarında birikmiş atık suları açığa boşaltan veya taşmasına fırsat verenler hakkında idarenin belirleyeceği cezai hükümler uygulanır.

- Belediye sınırları içinde alıcı su ortamına yapılan evsel atık su deşarjları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabiidir.

# Endüstriyel Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları

MADDE 9 –

(1) Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren endüstriyel atık su kaynaklarının, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kanalizasyon sisteminden ve/veya atık su arıtma tesislerinden yararlanması, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ’nün yazılı onayına bağlıdır.

- Endüstriyel atık su kaynaklarının, bu yönetmelikte belirtilen hükümler dışında, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü atık su alt yapı sistemlerinden yararlanması yasaktır. Onay şartları, endüstriyel atık su kaynaklarının almak zorunda olduğu ve Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından verilen "Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzni" ile belirlenir. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından verilen bu belgeyi, atık su oluşumuna sebep olan Elazığ sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait tüm işletmeler, işletme ruhsatı başvurusu yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın almaları zorunludur. Ayrıca, bu belge gerçek ve tüzel kişilerin yapılarına meşruluk kazandırmaz.

- Atık su kaynağında, en az iki teknik eleman tarafından denetim yapılır. Bu denetimde atık su kaynağı üretim, hammadde, su temini, su kullanımı, atık su durumu, atık su deşarj ortamı, arıtım önlemleri, v.b. açılardan incelenir ve yapılan tespitler ile atık su kaynağı yetkilisi/sahibinin beyanları tutanağa kaydedilir.

- Yapılan denetimler sonucunda atık su kaynağı yetkilisine veya sahibine, ABKKİ işlemleri için hazırlaması gereken belge ve evrakların listesi bildirilir. Atık su kaynağı, istenen belgeleri ve evrakları, denetimin yapıldığı tarihten itibaren, en geç 15 (on beş) gün içerisinde hazırlamak ve Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (26.SAYFA) |

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne sunulan evrak ve belgelerdeki bilgilerin sorumluluğu atık su kaynağının sahibine aittir. Sunulan bilgilerin Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yetersiz bulunması halinde, durum yazılı olarak atık su kaynağına iletilir ve belgelerdeki eksikliklerin tamamlanması istenir. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü gerek gördüğü takdirde, atık su kaynağında denetim ve kontroller yaparak, belgeleme işlemini kendisi yapar veya uygun gördüğü yetkili kuruluşlara yaptırtır. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan veya yetkili kuruluşlara yaptırılan işlemlerin bedelleri, atık su kaynağı tarafından karşılanır.

- Yapılan denetimler sonucunda atık su kaynağının, üretim veya faaliyetleri sonucu oluşan atık sularına, Tablo 1'de belirtilen atık su deşarj limit değerlerinin altında kalacak şekilde ön arıtma tesisi kurarak önlem alması gerekiyor ise, gerekli arıtım önlemlerinin alınması için atık su kaynağına Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından bir süre verilir. Bu süre tesisin özelliklerine göre Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 3 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydıyla tespit edilir. Ancak, genel seferberlik ilanı, genel veya kısmı grev, yangın, sel baskını gibi mücbir sebepler ile atık su kaynağının sorumluluğu dışında meydana gelen olaylardan dolayı, verilen süre içerisinde atık su arıtım önlemlerini tamamlayamayan atık su kaynağına, olumsuzlukların yazılı olarak belgelenmesi koşulu ile Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, 1 (bir) sefere mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1 yılı geçemez.

- Ön Arıtma Tesisi yapacak olan atık su kaynağına Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, İş Termin Planı İzleme Formu sunması için 1 (bir) ay süre verilir. Atık su kaynağı, arıtma tesisi kurması için Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından verilen süreyi dikkate alarak İş Termin Planı İzleme Formunu hazırlayıp, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne sunar. İş Termin Planı İzleme Formundaki bilgilere göre, atık su arıtma tesisinin yapım aşamaları Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından takip edilir. İş Termin Planının Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü  ’ne geç sunulması, atık su kaynağına verilen sürenin uzatılmasına sebep teşkil etmez.

- Verilen süre içerisinde yapımı tamamlanan ve işletilmeye başlanan ön arıtma tesisinin çıkışından, farklı zamanlarda 2 (iki) ardışık atık su numunesi alınarak analizi yapılır. Yapılan analizler sonucunda parametre değerlerinin ortalaması, Tablo 1'de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin altında ise atık su kaynağına, Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzni verilmesi için Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılır. Analiz sonuçlarının ortalaması Tablo 1'de belirtilen limit değerlerin üstünde çıkmış ancak, ikinci numunenin analiz sonucu limit değerlerin altında ise, atık su kaynağından üçüncü bir numune alınır. Bu numunenin sonucu ile ikinci numunenin sonucunun ortalaması, limit değerlerin altında çıktığı takdirde, 2. ve 3. numuneler ardışık numune sonucu olarak kabul edilir. Aksi durumlarda 22. Maddede belirtilen ilgili hükümler uygulanır. Ardışık numuneler arasındaki süre en fazla 1 (bir) aydır.

- Arıtılması gerekli tüm atık suların, ön arıtma tesisine alınmış olması gereklidir. Yapılan denetimlerde, arıtılması gerektiği halde ön arıtma tesisine alınmayan ve doğrudan deşarjı yapılan atık su tespit edildiği takdirde, atık su numunesi alınmaz ve tespitin yapıldığı tarihten itibaren atık su kaynağına, gerekli önlemleri alması için 2 (iki) ay süre verilir. Bu süre zarfında da atık su kaynağına, atık sularına gerekli arıtım önlemlerini tam olarak almadığından dolayı 22. maddesinde belirtilen hüküm uygulanır. Bu durum, ardışık atık su numunelerinden ikincisinin alımı sırasında tespit edilmiş ise, ilk alınan atık su numunesi sonucu geçersiz sayılır ve belirtilen süre içerisinde gerekli önlemleri alan atık su kaynağından tekrar 2 (iki) ardışık atık su numunesi alınır.

- Atık sularını, birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon sistemine deşarj eden atık su kaynaklarının, her bir bağlantı noktası ayrı ayrı değerlendirilir ve her bir bağlantı için ayrı ABKKİ verilir.

- Endüstriyel atık su oluşumuna sebep olan tüm atık su kaynakları, ABKKİ almak için Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmemiş olan ve Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan atık su kaynaklarında, atık su kaynağının müracaat etmesini beklemeden Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bu yönetmelik doğrultusunda ABKKİ işlemlerini başlatır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (27.SAYFA) |

- Farklı adreslerde faaliyeti olan atık su kaynakları, her bir faaliyet adresi için ayrı bir ABKKİ almak zorundadır.

- Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzni işlemlerinin tamamlanabilmesi için atık su kaynağının, su borçlarını (şebeke ve/veya atık su aboneliği) ve KÖP tahakkuk bedellerini, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ’ne ödemiş veya taksitlendirmiş olması gerekmektedir.

- Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzni işlemleri tamamlanan atık su kaynaklarının Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzni alabilmeleri için, hazırlanan dosyaları onaya sunulur. Onay işlemleri tamamlandıktan sonra izin bedeli hesaplanır ve Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzni alması için atık su kaynağına bilgi verilir.

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün görev alanında kalan ve atık sularını, atık su alt yapı sistemlerine deşarj eden atık su kaynaklarının, bu yönetmelikte belirtilen hükümler gereği, atık su ön arıtma tesisi kurmaları gerekiyor ise, kuracakları atık su ön arıtma tesisleri için Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden proje onayı almak zorundadırlar. Proje onay işlemleri, ilgili Bakanlığın proje onayları ile ilgili yayınlamış olduğu yürürlükteki Genelge Hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

# Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzini Kapsamında Yer Almayan Atık su Kaynakları

MADDE 10 –(1) Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, sadece evsel atık suyu olan, atık sularını tamamen devir daim yaparak kullanan ve/veya hiçbir atık su deşarjı olmayan atık su kaynakları, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün de uygun görmesi halinde, Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzni kapsamından çıkartılırlar. İzin kapsamından çıkartılan atık su kaynaklarına Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzni kapsamından çıkartıldıkları yazılı olarak bildirilir. Bu atık su kaynakları isminde, adresinde, faaliyet sektöründe, üretiminde, v.b. değişiklikler yaptıkları takdirde, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bu değişikliklerle ilgili bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde, yapılacak denetimler sırasında bu değişikliklerin tespit edilmesi halinde atık su kaynağı hakkında, bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

# Toplu Teşekküller

MADDE 11 - (1) Organize Sanayi Bölgesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, Kooperatif, v.b. teşekküller, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca atık su alt yapı tesisi yönetimi olduklarından dolayı, kendi alt yapı sistemlerini kurmak ve işletmek ile yükümlüdürler. Bu yükümlülük çerçevesinde, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü alt yapı sistemlerinden yararlanan veya yararlanmak isteyen bu teşekküllerin ABKKİ işlem süreçleri, aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

- Toplu teşekküllerde, kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından önce kapalı numune alma istasyonu oluşturulması ve debimetre bulundurulması zorunludur. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü gerek gördüğü takdirde toplu teşekküllerden, debi ile orantılı kompozit numune alma cihazı da bulundurmasını isteyebilir. Gerekli donanımlar, OSB veya ilgili yönetimlerce/yönetimince sağlanır.

- Toplu teşekküllerde, ruhsatlandırma veya denetim amacıyla numune alımı, oluşturulan numune alma istasyonlarından, OSB veya site yetkilileri ile birlikte, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yapılır.

- Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde yapılacak olan yasal işlemler, toplu teşekküllerin yönetimlerine uygulanır.

ç) Bu teşekküllerde ki ABKKİ işlemleri, toplu teşekküllerin yönetimleri ile gerçekleştirilir. ABKKİ belgesi, bu yönetmelikte belirtilen hükümlerin sağlanmasından sonra, toplu teşekküllün yönetimine verilir.

- Toplu teşekküllerin içinde faaliyet gösteren işletmelerin deşarj ruhsatı işlemleri, bu teşekküllerin bir atık su alt yapı tesisi yönetimi olmalarından dolayı, bağlı oldukları bölge müdürlükleri veya site, kooperatif yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (28.SAYFA) |

- Toplu teşekküller, tek bir ön arıtma tesisi kurabilecekleri gibi kendi içlerinde faaliyet gösteren atık su kaynaklarına ferdi arıtım önlemi de aldırabilirler. Yapılacak olan ferdi arıtmaların denetim ve kontrolleri, toplu teşekküllerin yönetimleri tarafından yapılır. Yapılan bu denetim sonuçları istendiğinde Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 'ne iletilmek zorundadır.

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü uygun görmediği takdirde, toplu teşekküllerin kanalizasyon sisteminden faydalanmalarına izin vermez.

# İzin Belgesinin Geçerliliği ve Sürekliliği

MADDE 12 - (1) "Atık su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde şartlar incelenmek sureti ile izin belgeleri yenilenir. Üretim, miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atık su kaynakları altı ay önceden Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne müracaat ederek izin belgelerini yeniletirler.

# Ön Arıtma/Arıtma Gereği

MADDE 13 - (1) Atık sularının özellikleri nedeniyle, atık su alt yapı sistemlerine doğrudan deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atık su kaynakları, bu Yönetmelikte belirtilen esasları sağlamak üzere, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 48. maddesi uyarınca, her türlü işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, gerekli ön arıtma düzenini kurmak ve işletmek ile yükümlüdürler.

# Ön Arıtma Şartları

MADDE 14 –

(1) Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atık su özellikleri Tablo 1'de belirlenen kalite ölçülerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma ya da arıtma uygulanır. Hangi atık u kaynaklarının buna dâhil olduğu İdare tarafından belirlenir. Endüstriyel atık suyun karakterlerinin belirlenmesinde anlık/kompozit numuneler esas alınır.

- Uygulanması öngörülen ön arıtma veya arıtma düzenini Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü onaylamakla birlikte yöntem önermek yükümlülüğünde değildir. Arıtma Projesini onaylamak üzere Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Müdürlüğüne sunulan 3 (üç) defa revize edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere idareye yeniden verilemez. Proje bir ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne verilir. Proje onayının Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

- Endüstriler ön arıtma veya arıtma prosesi sonucu çıkan çamurları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler. Çamur bertarafı için ilgili kurumun vereceği izne bağlı olarak ücret karşılığı deponi sahaları ya da çamur giderme tesislerinden yararlanabilinir.

- Gerek atık su debisi gerekse kalitesi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az 1/4'nü tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmasız fosseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

- Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atık su kaynaklarının atık suları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

- Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atık suların yağmur suları, soğutma suları gibi kirli olmayan proses dışı sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (29.SAYFA) |

# Ön Arıtma Kapsamı

MADDE 15 –

- Atık sularının özellikleri nedeni ile atık su altyapı tesisine doğrudan bağlantıları, atık su altyapı tesisleri yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler; kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, bu yönetmelikte tanımı yapılmış olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve işletmek yükümlülüğündedirler. Ayrıca endüstriler, atık su debisi veya kirlilik yükü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekindeki ilgili sanayi sektörüne ait verilen her bir parametre için), o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 10 undan fazla ise teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilkesi ve atık su standartları geçerlidir. Ayrıca yürürlükteki Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca taşınmaz mal sahibi ilgili idareden izin alır.

(2) 	Ön Arıtma, Tablo 1'de verilen sınır değerleri sağlayamayan tüm önemli kirletici kaynaklar için mecburidir. Bir biyolojik arıtma tesisinin mevcut veya projelendirilmiş olduğu atık su toplama havzalarında, endüstriyel atık su sadece konvansiyonel parametreler ihtiva eden önemli kirletici kaynaklarda, KOI parametresi 4000 mg/lt'nin altında ise, İdare bu tür işletmelerden ön arıtma şartı aramayabilir. Bu tür önemli kirletici kaynaklar, İdarenin onayı ile yönetmelik hükümleri uyarınca KÖP ödemek şartı ile ön arıtma yapıp yapmamakta serbesttir.

- Endüstriyel atık su karakteri konvansiyonel parametrelerle ifade edilen ve endüstriyel nitelikli atık su debisi 1 m3/gün veya daha az olan kuruluşlara KÖP tahakkuku yapılmaz. Ön Arıtma yapılması şartı istenmez. Ancak pH parametresini sağlayamayan kuruluşların atık su deşarjına izin verilmez. pH ile ilgili limitlerin tekil numunelerde sağlanması mecburidir. İlgili kuruluşa tespit tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda pH parametresiyle ilgili düzenlemeleri sağlayamazsa faaliyetten men cezası için gerekli işlemler yapılır. Kesme yağları (bor yağları, makine yağları vs.) talaş veya üstüpüne emdirilerek atıklarını 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertaraf edilir. Bu tür faaliyeti olan işletmelerin tespiti halinde durum Valiliğe bildirilir.

- Atık suları konvansiyonel olmayan, konvansiyonel parametrelerin dışındaki parametreleri deşarj limitlerinin altında olup, diğer parametreleri limitleri aşan 1 m /gün'ün altındaki tesisler için arıtma tesisi yapılması şartı aranmaz. Fakat KÖP öderler. Üst yıkamacılar (liftsiz) ve çamaşır yıkama atölyeleri gibi yerlerden oluşacak atık sular pH'ı sağlamak ve kanalı tahrip etmemek şartıyla arıtma tesisi kurmaları istenmez; Ancak yağ kapanı, ızgara ve dengeleme tankı yapmaları zorunludur. Bu tür işletmelere limitlerin üzerinde olmaları durumunda KÖP tahakkuk ettirilebilir.

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, önemli kirletici kaynak niteliği taşımayan diğer endüstriyel atık su kaynaklarından ön arıtma şartı arayıp aramamakta serbesttir.

- Günlük debisi 5 m /gün'den az olan toksik nitelikli atık sular müşterek arıtma tesisinde arıtılabilir. Atık suların taşınması Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün denetiminde yapılacaktır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (30.SAYFA) |

# V. BÖLÜM

# Endüstriyel Atık Suların Kontrolü

# Kontrol ve Belgeleme Yükümlülüğü

MADDE 16-

(1) Endüstriyel atık su kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma/arıtma tesislerinin çıkış sularını, Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atık suların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu belgede istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne verilir. Ölçüm ve Belgeleme yeterli ölçüm ve insan kaynağı olduğu, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve onaylanan endüstri tesisleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, harcamaların ve analiz ücretlerinin ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü laboratuarı veya Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün uygun göreceği gerekli teçhizata sahip olan başka kuruluşlara da yaptırılabilir.

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü endüstriyel atık su kaynağının izin belgesine tabi deşarjlarında uygun gördüğü aralıklarla ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle deşarjlarının uygunluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu tahkik eder. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü endüstriyel atık su kaynağında ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır.

- Endüstriyel atık su kaynağının ilgilileri; denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeyi bulunduran Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş görevlilerini tesis içine almak, numune almak, ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür.

## Ön Arıtma Tesisi Kurulması İle İlgili Esaslar

MADDE 17 –

- Ön Arıtma şartları, kanalizasyon şebekesinin, atık su havzalarının ve deşarj ortamların özellikleri mevcut arıtma tesisinin kapasitesi ve arıtma verimi göz önüne alınmak suretiyle belirlenir.

- Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atık su özellikleri, aşağıda belirlenen kalite ölçütlerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma uygulanır. Eğer idare uygun görürse yüksek olan konvansiyonel parametreler için AAB tahakkuk ettirerek ön arıtma veya arıtma tesisi kurmasını istemeyebilir. Hangi atık su toplama havzalarının bu kapsamda olduğu idarece belirlenir.

- Kontrol Edilecek Atık su Parametreleri ve İzin Verilebilir Maksimum Değerleri

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (31.SAYFA) |

| PARAMETRELER |  | İKİ SAATLİK KOMPOZİT ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİNVERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER |
| --- | --- | --- |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı | (BOI) | 600 mg/l |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı | (KOİ) | 1000mg/l |
| Askıda Katı Madde | (AKM) | 400 g/l |
| Toplam Azot | (TN) | 60 g/l |
| Toplam Fosfor | (TP) | 10 g/l |
| Yağ-Gres | (YAG-GRES) | 100 g/l |
| Anyonik Yüzey Aktif Maddeler | (DETERJAN) | Biyolojik olarak parçalanması TSE'ye göre Uygun olmayan Maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır. |

| Arsenik | As | 3mg/l |
| --- | --- | --- |
| Antimon | Sb | 3mg/l |
| Kalay | Sn | 5mg/l |
| Bor | B | 3mg/l |
| Kadmiyum | Cd | 2mg/l |
| Toplam Krom | Cr | 3mg/l |
| Bakır | Cu | 2mg/l |
| Kurşun | Pb | 3mg/l |
| Nikel | Ni | 3mg/l |
| Çinko | Zn | 5mg/l |
| Cıva | Hg | 0,2mg/l |
| Gümüş | Ag | 5mg/l |
| Toplam Siyanür | Cn | 8mg/l |
| Fenol | Fenol | 10mg/l |
| Florür | F | 50mg/l |
| Toplam Sülfür |  | 2mg/l |
| Serbest Klor |  | 5mg/l |
| Sülfat | SO4 | 1000mg/l |
| Sıcaklık |  | 40 0C |
| pH |  | 6,5-10 |

(*) Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, atık suları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerinin altında bulunan ancak özellik arz eden atık su kaynakları için bölgesel olarak toplu halde yük tarifine ilişkin kısıtlamalar koyabilir.

(**)Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sülfat parametresi 1000 mg/lt'nin üzerinde olan endüstrilerde seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü söz konusu kanalı bedeli mukabili yapabilir. (***)Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır.

- Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atık su kaynaklarının atık suları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirlenen esaslarda değerlendirilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (32.SAYFA) |

- Atık su ön arıtma ihtiyacı olan işletmeler; kuracakları atık su ön arıtma tesisine ait iş termin planını 1 (bir) ay içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İş termin planının süresi içerisinde sunulmaması halinde işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması talep edilir. İşletmelerin arıtma tesisi kurması için iş termin planını sunması halinde endüstriyel atık su debisi;

- - 50 (elli) m /gün'e kadar olan işletmelere 4 (dört) ay,

- - 50 (elli) -100 (yüz) m3/gün olan işletmelere 6 (altı) ay,

- - 100 (yüz) m /gün'den fazla olan işletmelere 8 (sekiz) ay süre verilir.

- Süresi içerisinde arıtma tesisinin tamamlanamaması durumunda, ilgili işletmenin gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde azami verilen ilk süre kadar ilave süre verilir. Verilen ilk sürenin bitiminden itibaren atık su arıtma bedeli 2 (iki) katı olarak uygulanır.

- Kurulacak arıtma tesisi ünitelerinden en az birinin biyolojik veya ileri biyolojik olması halinde Yönetmeliğin 14-5 Maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarındaki sürelere 2 ( iki) ay daha ilave edilir.

- İşletmenin mevcut atık su arıtma tesisini tamamen kaldırıp yerine yeni atık su arıtma tesisi yapacağına dair müracaatta bulunması halinde Yönetmeliğin 14-5 Maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarına göre işlem yapılır.

- Madde14'de yer alan Tablo'da verilip "Kontrol Edilecek Atık su Parametreleri" kısmında toksik parametre içeren işletme ile karakterizasyon numunesi sonucu endüstriyel atık suyunda kitoksik parametreleri deşarj şartlarını sağlamayan işletmenin, ön arıtma tesisi kuruncaya kadar endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

- Atık su kaynaklanan işletmenin unvan değişikliği bu Yönetmelikte verilen süreleri ayrıca uzatmaz.

- Yönetmeliğin 16-5 Maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında öngörülen süreler sonunda da deşarj şartlarını sağlamayan işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

- Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamaması sebebiyle faaliyeti durdurulan işletmenin gerekli önlemleri aldığı gerekçesiyle İdareye müracaat etmesi halinde, alınan önlemin teknik yönden yeterliliği incelenerek, uygun görülmesi halinde işletmenin faaliyetinin durdurulması kararı kaldırılır.

- Sektörel olarak arıtma tesisi kurmak zorunda olduğu halde işletmenin, kirlilik oluşturmadığını iddia etmesi halinde analiz masraflarını karşılaması şartıyla değişik zamanlarda karakterizasyon amaçlı iki numune alınır. İşletmeden kaynaklanan atık suyun doğru karakterize edilebilmesi için değişik zamanlarda alınmış en az 2 (iki) numuneden birinin limit üstü çıkması halinde limit üstü çıkan numunenin sonucu esas alınır. Her iki numunenin deşarj limitlerini sağlaması halinde periyodik denetimlere devam edilir.

# Arıtma ve/veya Ön Arıtma Tesisi Kurmuş Endüstriyel Atık su Kaynaklarının Denetimi

MADDE 18 - (1) Endüstriyel nitelikte atık suyu olup da Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi'nde belirtilen koşullarda arıtma tesisi kurmuş kuruluşların, aşağıda belirtilen esaslara göre denetimi yapılır.

- Alınan atık su numunesinin analiz sonucunun limitleri aşması halinde Kirlilik Önlem Payı (KÖP) başlatılır ve durum kuruluşa bildirilerek gerekli revizyonların Teknik Komisyonca verilecek süre içerisinde yapılması istenir. Gerekli revizyonun yapıldığının yazıyla Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bildirilmesinden sonra atık sudan numune alınır. Kirletici parametre değerinin limitleri sağlamasından 1 (bir) hafta sonra ikinci bir atık su numunesi alınarak değerlendirme yapılır. Ardışık iki numunenin ortalama değerlerinin Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde verilen söz konusu limitleri sağlaması durumunda adı geçen firmanın KÖP ödemesi bir sonraki kontrole kadar durdurulur. "Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" geçerlilik süresi aynı kalır.

- Yıllık kontroller esnasında alınan numunelerin ortalamasının 2. kez Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde belirtilen limitleri sağlamaması durumunda 1'er (bir) aylık aralıklarla alınan ardışık numunelerin analiz sonuçları uygun çıkana kadar KÖP uygulaması devam eder.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (33.SAYFA) |

# Kontrol Düzeni

MADDE 19 –

(1) Endüstriyel atık su kaynağı, deşarj yerinde veya arıtma tesis çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa eder. Bu kontrol bacasının projesi bir plan üzerinde Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından onaylanır.

- Atık su debisi 500 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atık su arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurulması zorunludur.

- BKKİB alan müesseselerin atık su numunesi analiz sonuçlarının periyodik olarak Elazığ Belediyesi Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir. Müesseselerin atık sularından hangi zaman aralıklarında numune alınacağı atık suyun debisine, karakteristiğine ve firmanın faaliyet alanına göre tespit edilerek izin belgesinde belirtilir. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli tarafından ve/veya idarece uygun görülecek Uzman kuruluşlarca ruhsatta belirtilecek numune alma sıklığında değişikliğe gidilebilir. Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bu numunelerin alınmasını müesseselerden isteyebilir ve/veya kurum personeli numuneyi alıp, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün uygun gördüğü kuruluşlarda ve/veya Merkezi Atık su Arıtma Tesisi Atık su laboratuarında analizleri yaptırabilir. Periyodik numune alma sıklığı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sadece konvansiyonel parametreleri içeren atık sulardan;

- Atıksu 50 m3/gün den az ise    : 3 ayda bir

- Atıksu 50 m³ /gün den fazla ise : 2 ayda bir

Ağır metal içeriği olan atık sulardan;

- Atıksu 50 m³ /gün den az ise    : 2 ayda bir

- Atıksu 50 m3/gün den fazla ise : ayda bir

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün denetimi altındaki ön arıtma/arıtma tesislerinin periyodik kontrol dışındaki zamanlarda işleyişi hakkında yaklaşım sağlamak amacıyla arıtma tesisine güç veren hatta sadece arıtma tesisinin enerji sarfiyatını ölçecek elektrik sayacı takılmasını, gerekli görülen hallerde arıtmada kullanılan kimyasal madde sarfını, arıtma tesisinden oluşan çamur miktarını gösterir belgeleri belli periyotlarda isteyebilir.

# Analiz Yöntemleri

MADDE 20 - (1) Numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde belirtilen ilkeler ile Türk Standartları Enstitüsü'nün yayımladığı Numune Alma ve Analizlime Yöntemlerinden yararlanılır.

# VI.  BÖLÜM

# Atık su Bedeli, Kirlilik Önlem Payı, Önlemler

# Atık su Bedeli

MADDE 21- (1) Atık su kaynaklarından her türlü atık suların uzaklaştırılması ve arıtılması amacıyla, altyapı tesislerinden yararlanmaları karşılığı olarak, Atık su bedeli alınmasına ilişkin tanımlar ve esaslar Elazığ Belediye Meclis Kararı ile belirlenir. Atık su Bedeli tahakkukuna esas olacak atık su debisi, tesise giren su debisine eşit alınır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (34.SAYFA) |

Kirlilik Önlem Payı

MADDE 22 –

(1) Atık su özellikleri Tablo 1'de belirtilen limitlerin üzerinde olan ve/veya arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel atık su kaynakları ʺKirlilik Önlem Payıʺ öder. Endüstriyel atık su kaynakları, izin belgesine tabi her bir deşarj için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere yönetmeliğin 14. Maddesi doğrultusunda Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün öngördüğü önlemleri bu maddelerde istenilen ölçülerde sağlayıncaya kadar veya deşarjlarının bu maddeye uygun olmadığının tespiti halinde Kirlilik Önlem Payı öder.

(2)  Müesseseye tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı aşağıdaki genel formül ile hesaplanır.

KÖP = T X B X KmaxXQ Endüstriyel

Bu formülde;

KÖP= Kirlilik Önlem Payı (TL)

T= KÖP tahakkukuna esas alınacak süre (gün)

B= Elazığ Belediyesi Meclisi'nce her yıl için tayin edilen atık su birim fiyatı (TL/m ) Q= Kirlilik Önlem Payı'na tabi olacak, atık su debisi (m3/gün).

33

-Debisi 0-5 m /gün arasında olan işletmeler Q=5 m /gün, -Debisi 5-10 m3/gün arasında olan işletmeler Q=10 m3/gün, -Debisi 10 m /gün'den büyük olan işletmelerin gerçek debi değerleri işleme alınır. -Debi hesabında işletmenin beyanının yanı sıra Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü  ’nden alınan, işletmeye ait son bir yıllık su tüketim miktarının ortalaması m3/gün olarak alınır.

Limit değerlerin üzerinde olan herhangi bir atık suyun Kma X değeri, kirlilik yükü hesabında çıkan değerden (KamaX) düşük olması durumunda, KÖP hesabında Kama X değeri kullanılabilir.

,       c – c

Kamax=c Ct

C= Müessesenin atık suyunda yapılan analiz sonucunda bulunan parametre değerleri içerisinde en yüksek K'max değerini veren parametrenin konsantrasyonu (mg/l) Ct= Atık sudaki kirletici parametre için, müsaade edilebilir limit değeri (mg/l) Endüstriyel nitelikli her kuruluş bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın verilecek süreler içerisinde gerekli tedbirleri alana kadar sürekli KÖP öderler. Verilen süre içinde tedbirlerini almayan tesislerin faaliyetten men edilmesi için ilgili merciye yazı yazılır.

- pH ön şart parametresi olup pH'ı sağlamayan kuruluşlara tespit tarihinden itibaren en fazla 30 günlük bir süre verilir. Bu süre zarfında pH parametresinin deşarj limitlerini sağlamaması halinde, işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilip kanal bağlantısı iptal edilir. pH'ı sağlamayan işletmelere pH'ı sağlayıncaya ve/veya faaliyetten men edilinceye kadar KÖP tahakkuk ettirilir.

- Arıtma tesisini çalıştırmayan ve/veya endüstriyel atık sularını arıtmadan doğrudan ve/veya dolaylı yollarla kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği tespit edilen kuruluşlara, tespit tarihinden itibaren iki aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; faaliyetten men edilmesi için ilgili merciye yazı yazılır. Bu tip kuruluşlara tespit tarihinden söz konusu uygunluğu tespit edilene kadar KÖP tahakkuku KmaXdeğerlerine 1 ilave edilerek hesaplanır.

- Atık su kaynaklarından alınan kontrol numunelerinde analiz sonucunun deşarj limitlerinden yüksek çıkması durumunda eğer yüksek çıkan değer 2'ye bölündüğünde hala deşarj limitini aşıyorsa ardışık olarak alınması gereken 2. numune alınmadan KÖP tahakkuk ettirilebilir. 2. numunenin alınması gerektiği durumlarda, sadece deşarj limitini aşan parametreler analiz ettirilebilir.

- Atık su özellikleri Tablo 1'de belirtilen limitlerin üzerinde olan atık su kaynakları, deşarj limitlerini sağlamak için gerekli önlemleri almaya imkânı olmadığını beyan ettiği ve Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli tarafından yapılan incelemede de bu durum tespit edildiği takdirde atık sudan alınacak ardışık 2 numuneye göre belirlenecek olan aylık KÖP bedelini öderler.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (35.SAYFA) |

# Önlemler

MADDE 23- (1) Atık suların Kanalizasyon şebekesine deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara istinaden Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılmamasına sebep olan, dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan veya böyle bir neticenin doğmasına meydan veren faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması hususu ilgili mercilere bildirilir. Belediye Zabıta Müdürlüğü ve/veya Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teknik elemanlarıyla mühürleme yapılır.

- Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlığı'ndan talep edilir. Kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren, tahrip eden faaliyetler ile kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde çevreyi kirletecek olan ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan faaliyetler; kanalizasyon sistemini kullanılmaz hale getiren ve bu yapılarda sulama amaçlı alınan atık suyun çevre kirlenmesine sebep olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetlerdir.

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış Yönetmeliklerde atık suların kanalizasyon şebekesine deşarjı ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum ayrıca bir yazı ile Valiliğe bildirilir.

# VII. BÖLÜM

# Yaptırımlar

# Cezai Yaptırımlar

MADDE 24- (1) Atık suların kanalizasyon şebekesine deşarjı ile ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı durumların tespit edilmesi halinde, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün en az iki (2) görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak ile yönetmelikteki hüküm ve kanunlara aykırı durumun nitelik, nicelik ve muhtevası ile bu durumdan mesul tutulabilecek gerçek veya tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde mesul tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. Tutanak, görevlilerce imzalanmak suretiyle Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne sunulur.

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağırılan ilgililer gelmese bile tutanak incelenerek, yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151, 152,181 ve 182. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve ilgili maddelerinin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanak idare görüşü ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilir.

- Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme ile tutanakta belirlenen eylem ya da durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu'nun 20, 21 ve 23. maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanak idare görüşünü de içeren bir istek yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 03/01/2017 | 2017/11-1 | SU VE KANALİZASYON YÖNETMELİĞİ (36.SAYFA) |

ç)  Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından sürekli olarak izlenir ve uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

Tahsilât

MADDE 25- (1) Kirlilik Önlem Payı'nın tahsilâtı Elazığ Belediye Meclisi tarafından ilgili yılın bütçesinde belirlenen esaslara göre uygulanır.

# Tazmini

MADDE 26 - (1) Kanalizasyon şebekesinin kullanılmaz hale gelmesi ve alıcı ortamın kirlenmeye karşı korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi için Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin tahsilinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

- Harcama, gider veya zararın belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçilerek, tahsilâtı yapacak yetkili daireye gönderilir. Ayrıca konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanması talep edilir.

- Kovuşturma aşamaları, Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlileri tarafından devamlı olarak takip edilir ve ilgili daire tarafından talep edilmesi halinde, tahsilâtı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.

- Tahsil edilen paralar Elazığ Belediyesi hesabına irat kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabulü ve ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.

# Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Başkan				 	Katip                                  	Katip

Mücahit YANILMAZ	            Mehmet TÜGEN          	Vedat GÖRGÖZ

Belediye Başkanı