| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 02/02/2016 | 2016/38 | # YAPI İNŞAAT VE TARİHİ MEKANLAR TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ |

Elazığ Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Karahan ÇELİK’in başkanlığında 37 üyeden 32 üyenin iştirakiyle toplandı.

Belediyemiz meclisinin 04/12/2015 tarih ve 2015/373 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan “Yapı, İnşaat ve Tarihi Mekanlar Tanıtım Pano Tabelası İle Yapı Alanı Çevresi Koruma Perdesi Yapımı Yönetmeliği” nin görüşülerek gerekli Meclis kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 11/01/2016 tarih ve 51 sayılı yazısına ekli Komisyon raporu görüşüldü.

Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; Belediyemiz meclisinin 04/12/2015 tarih ve 2015/373 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan aşağıda yazılı “Yapı, İnşaat ve Tarihi Mekanlar Tanıtım Pano Tabelası İle Yapı Alanı Çevresi Koruma Perdesi Yapımı Yönetmeliği” nin aynen tasdik edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI,  İNŞAAT VE TARİHİ MEKÂNLAR

TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ;

KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak

A M A Ç

MADDE 1: Bu yönetmelik Elazığ ili idari sınırları içerisinde;  her türlü hasarlı veya hasarsız yapılarda, yapılacak yıkma ve sökme işlerinde enkazın çevreye zarar vermemesi, ayrıca bina veya yapı ile eski eser yapıların estetiğini koruyarak, inşaatlarının yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, inşaat yapım tabelası asma ve kullanımını düzenlemeyi ve dış cephelerinde kullanılanılar kısmen veya tamamen ahşap bileşenlerden oluşan yapı etrafına yapılacak koruma perdeleri gerektiğinde iksa ve destekleme tertibatı yapılması ile bu yapım elemanların ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.

KAPSAM

Madde 2: Bu yönetmelik Kanun ve Yönetmelik hükümleri içerisinde Elazığ Belediyesince belirlenen esasların uygulanmasını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,  2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,4708 sayılı Yapı Denetim kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu, Yapı işlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin İl, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 02/02/2016 | 2016/38 | # YAPI İNŞAAT VE TARİHİ MEKANLAR TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ (2.SAYFA) |

İKİNCİ KISIM

Tanımlar ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Uygulama Eleman ve Alanları

TANIMLAR

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen terimler

İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını, ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiği alanları,

İnşaat Yapım tabelası: Yapıların mimari resimleri ile birlikte kimlik ve tanıtım bilgilerinin bulunduğu; kişi ve kuruluşların inşai faaliyeti halindeki yapı hakkında bilgi edinilerek duyurulması için amaçlanan ve oluşturulan ışıklı veya ışıksız standart tanıtım tabela ve duyuru elemanlarıdır.

Tanıtım:  Bir yapının yetkili idarenin veya denetim kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalar gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanıdır.

Kentsel Tasarım Bölgesi: Harput koruma amaçlı imar planı açıklama raporu genel hükümler bölümü sit alanı içerisindeki kentsel tasarım projesi uygulama alanlarıdır.

KUDEB: Koruma Uygulama Denetim Büroları

İKİNCİ BÖLÜM

UYGULAMA ALANLARI

MADDE5:İnşaat yapı alanı çevresi koruma perdeleri, iskeleleri ve tanıtım elemanlarının uygulandığı alanlar

1. Elazığ Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda ihale yoluyla veya özel projelerle, ticari amaçla sabit yapı tanıtım asma elemanlarının konacağı yer inşaat alanları,

2. Bina cepheleri ile bahçe ve bahçe duvarları,

3. Arsalar; İnşaat alanı, açık depo, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan veya tümüyle boş tutulan alanlardır.

4. Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya-taşıt alt ve üst geçitleri, her türlü havalandırma bacaları, pazar yerleri, açık otoparklar kullanıldığı alanlardır,

5. Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki İnşaat yapım Alanları: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları, iskele, hal, eğlence yerleri vb.

6. Sit alanı içerisindeki korunması gerekli sokak veya meydanlardaki yapılar ile tanıtım levhaları

7. Sit alanı içerisindeki sokak sağlıklaştırma projeleri kapsamındaki alanlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Uygulamalar

BİRİNCİ BÖLÜM

BİNA DIŞ CEPHELERİ

MADDE 6: Bina Dış Cepheleri; Binaların yol, meydan, Kadastral Parseline ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.

- İnşaat yapı çevresinde yapılacak koruma perdeleri, dış görünüş itibariyle kent estetiğini olumsuz etkilemeyecek şekilde üzerinde tanıtım niteliği taşıyan(İlgili idare veya kurum, işin veya ihalenin adı, yapı sahibi, bedeli, işin süresi, pafta, ada, parsel, müteahhit, yapı denetim kuruluşu, fenni mesuller vb.)yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı bu yönetmeliğin hukuki dayanak bölümü mevzuatı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yönetmelik ve uygulamalarına uygun ebat ve ölçülerde yapılır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 02/02/2016 | 2016/38 | # YAPI İNŞAAT VE TARİHİ MEKANLAR TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ (3.SAYFA) |

- Bu İnşaat tanıtım tabelaları ile yapı etrafı koruma perdelerinin yapılmasına dair taahhüt ruhsat süresince verilir.

- İnşaatın çevresine kurulacak paravanın üst kotu 4.00 mt. ’yi geçmemelidir. Koruma perde yüksekliği 4.00 mt. ‘yi geçmezse dahi bir üst katı etkilememelidir.

- Kendiliğinden hareket etmeyecek stabilizesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış imal edilmiş ve kurulmuş olması,

- Koruma perdelerinde çatlak, kırık, korozyona uğramış bağlantı elamanlarının kullanılmamış olması,

- İskele veya koruma perdelerinin kullanılması ve sökümünde, İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

- Uygulama ve detaylar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşullar sağlanmalıdır.

- Çalışma alanları arasındaki baş mesafesi boyutu en az 190 cm. olmalıdır.

- Yapılacak korkuluk kereste kesitleri 5x10 cm den küçük olmamalı, korkuluk ve ara korkuluklar sıra ile döşeme tabanından itibaren 110 cm ve 50 cm yükseklikte yapılmalıdır.

- Yıkım yapılacak binaların çevresinde yeterli genişlikte boş alan varsa, yıkımdan önce yapı yüksekliğinin en az iki katına eşit genişlikte güvenlik alanı sağlanır ve bu alan en az 2,5 mt. Yükseklikte bir perde ile çevrilir. Yapının çevresinde boşluğun yeterli olmaması durumunda yıkım yapılacak parçaların çevreye zarar vermemesini önlemek için yapının çevresi gerekli yükseklik ve dayanıklıkta bir perde ile çevrilir. Bitişik yapı bulunması halinde, bu yapılara zarar verilmemesi için çöktürme ve devirme işlerinde tedbir alınacaktır.

- Bina yapı alanının çevresinde yapılacak koruma perdelerinin uygulama, hesap, söküm ve denetim dâhil tüm aşamaları İmar kanunu ve 4708 sayılı Yapı denetim kanununa tabidir.

- Yapı alanının koruma perdeleri yukarıda belirtilen yürürlükteki mevzuat uyarınca sorumlu denetim elemanlarının yönetim ve gözetimi altında malzeme gerekliliğine ve idarelerce yerinde uygulanmasını istediği malzeme cinslerine uygun olarak kurdurulur ve söktürülür.

- Belediye sınırları içerisinde meskûn bölgelerde yapı kazı alanlarına başlanmadan önce yapı alanının çevresi ortalama 2,5 met. ’den az olmamak kaydıyla tahta veya idarenin uygulama talebine göre hazır metal malzeme olarak perde ile çevrilerek payandaları içten vurulmak suretiyle yapının bitimine kadar bu şekilde korunacaktır.

- Yapının oturacağı alanın çevresinin açık ve geniş olması halinde perde yerine kazı sınırı gerisinden başlamak üzere 1 -1,5 met. Yükseklikte bir korkuluk yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

TARİHİ KENT MERKEZİ, ARKEOLOJİK, KENTSEL SİT ALANLARINDA, TESCİLLİ YAPILAR VE KORUMA ALANLARINDA UYGULAMA ESASLARI

MADDE 7:Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları:

Şehir bütününde uygulanacak her türlü ilan ve reklam aracı, şehrin estetik ve mimari dokusunu, doğal ve tarihi silueti ile şehrin doğal ve tarihi sit alanlarını olumsuz etkileyecek şekilde yapılamaz. Tescilli yapılarda, bu yapıların koruma alanlarında, tescilli yapıya bitişik veya cephesi olan yapılarda, Tarihi Kent Merkezi ve Tarihi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında tabela, reklam ve saçak uygulamalarının denetimi ve izni Elazığ Belediyesi ile KUDEB tarafından yerine getirilir. Aşağıda belirtilen veya bu yönetmelikte yer almayan hususlarda “Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun” görüşü alındıktan sonra KUDEB tarafından izin verilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 02/02/2016 | 2016/38 | # YAPI İNŞAAT VE TARİHİ MEKANLAR TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ (4.SAYFA) |

a)Genel Esaslar;

1)   Ağaçlar, trafolar, elektrik direkleri ve binaların zemin kat harici üst katlarına, balkon parapetleri ve kapalı çıkmalara hiçbir şekilde reklam panosu, reklam tabelası, el ilanları, resim, logo, yazı, bez afişler vb. asılarak reklam alanı olarak kullanılamaz. Ayrıca yol, kaldırım, park, yeşil alanlar vb. kamusal alanlar Elazığ Belediyesi tarafından yapılan sabit reklam panoları hariç reklam alanı olarak kullanılamaz.

2)  Sit alanlarında bulunan eski eser bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan; kablo, klima cihazları dış üniteleri montajı, çanak anten vb. takılamaz ve çatılarda silueti bozacak şekilde güneş kolektörleri ve depoları yerleştirilemez, ancak KUDEB’ izin alınarak yoldan görünmeyen cephelere monte edilebilir. Mimari projesine aykırı olarak teras ve balkonların kapatılması, cephe tasarımının değiştirilmesi gibi eklenti ve ilaveler yapılamaz. Daha önceden yapılmış olanlar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili birim tarafından verilecek süre içerisinde kaldırtılır. Ayrıca sıvası dökülen, boyası yıpranan binaların cepheleri sokak siluetine uygun renkler ve malzemeler seçilerek kat malikleri tarafından yenilenir.

3)  İşyeri vitrinlerine ve bina cam cephelerine reklam ve tanıtım amaçlı resim, logo, yazı vb. yapıştırılmasına ve cam grafikleri ile kaplanmasına izin verilmez.

4)  Binaların sağır duvarları (bitişik ve blok nizam yapılaşmalarda komşu parsellere bakan, kapı ve pencere boşlukları bulunmayan duvarlar) reklam amaçlı kullanılamaz.

5)   Sit alanlarında ayaklı reklam tabelası (totem) yapılmasına, yön ve yer gösterici tabelalar haricinde izin verilmeyecektir. Cadde yön ve sokak tabelaları, kapı numaraları, tarihi ve turistik yerler ile acil ünitesi olan hastaneler için yön ve yer gösterici tabelalar, KUDEB denetiminde “Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun” karar vereceği standartlara ve uygun görüş vereceği yerlere konulabilir.

6)  Binaların cephelerine sıva, kaplama malzemeleri ya da boya ile tanıtım veya reklam amaçlı uygulamalar yapılamaz. Ancak mimari proje müellifi, yapının müteahhidinin firma ismi, binanın iskân tarihi ve enerji kimlik belgesi bilgilerinin bulunabileceği 30x60 cm ebadını aşmayan tabela bina girişinde zemin kat hizasına yerleştirilebilir.

7)   Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni ile yıkımına ve tadilatına izin verilen yapılar, yeni yapılan binalar, mevcut binaların yıkım işlerinde ve iskele kurulmasını gerektiren cephe tadilatlarında iskele sistemi, görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak, çevreye inşaat malzeme ve atıklarının gelmesini engellemek için bina cephesi ve saçak seviyesini aşmayacak şekilde bu yönetmelikte belirlenen 6. Madde esasları doğrultusunda koruma perdeleri ile kapatılır. Dış yüzeyinde herhangi bir reklam ve ilan uygulaması bulunamaz.  Yapılan binanın üç boyutlu resim veya fotoğrafları kullanılabilir.

8)  Vitrin düzenlemeleri, cephe kaplama malzemeleri değişikliği ile bina cephesini etkileyen her türlü tamir ve tadilattan önce  “Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun” uygun görüşü alınacaktır.

9)   Reklam ve tanıtım tabelaları ve cephe düzenlemeleri ile ilgili Kentsel Tasarım Projesi, Geleneksel Bedesten, Arasta Kesimi ve Çevresi, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri, Kentsel Tasarım Rehberi ve alınan kurul kararları çerçevesinde uygulama yapılır, plan notları proje ve kararlarda belirtilmeyen hususlarda Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni ile bu yönetmelik hükümlerine uyulur.

10) Kamu kurum ve kuruluşları tanıtım tabelaları KUDEB denetiminde Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan uygun görüş alınarak yapılabilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 02/02/2016 | 2016/38 | # YAPI İNŞAAT VE TARİHİ MEKANLAR TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ (5.SAYFA) |

11) Doku ve nitelik olarak farklı özellik gösteren Kentsel Sit Alanlarında, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi durumunda bu yönetmelik haricinde farklı uygulamalar içeren yönetmelik yapılabilir veya Koruma Amaçlı İmar Plan Notları ile farklı hükümler belirlenebilir.

12) Müze ve ören yerleri ile alakalı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü bilgilendirme, yönlendirme tabela standartlarına veya koruma kurul Kararları doğrultusunda KUDEB’nın uygun gördüğü tabelalar yapılır.

b) :Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanlarında Reklam ve Tanıtım Tabelaları;

1) Zemin katta birden fazla ticari birim bulunması durumunda camekân, vitrin ve tanıtıcı levhaların,  malzeme ve düzenlemesi birbiri ile uyumlu olacaktır.

2)  Tabela derinliği en fazla 0.20 m, kepenk (stor) yapılması durumunda ise en fazla 0.50 m olmalıdır. Tabela uzunluğu vitrin uzunluğundan daha fazla olamaz ve yüksekliği 0.70 m’yi geçemez. Görüntü kirliliği oluşmaması için kepenk kutuları tabela arkasına gizlenir.

3)  Bina cephesine uygun renk ve malzemeler seçilir. Tabelalarda fosforlu renkler, neon ışıklar kullanılamaz.

4)  Reklam ve tanıtım tabelalarının montajı sırasında binada varsa motif, süsleme, kabartma ve özellikli bölümlerin kapatılmamasına ve binanın özgün yapısına zarar verilmemesine dikkat edilecektir.

5)  Binada zemin üzerindeki katlarda işyeri bulunması durumunda, zemin kat seviyesinde bina girişine binadaki işyerlerinin kat sırasına göre her işyerine eşit yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası konulabilir. Toplu tanıtım levhası üst noktası, zemin kat tabliye üst kotunu aşamaz.

6)  Binanın asma katlı olması durumunda sağında ve solunda bulunan binanın zemin kat tabliye üst seviyesine uygun olarak, tabela genişliği 0.70 m’yi aşmayacak ve bina dışına 0.20 m den fazla taşmayacak şekilde yapılacaktır.

7)  Zemin kat cephesinde toplu ticari tanıtım levhası için uygun yer olmaması durumunda “Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu ile KUDEB’dan” tabela yeri ve şekli ile ilgili uygun görüş alınır.

8)  Ön bahçesi bulunan ve tamamı işyeri olan binalarda, konumu ve boyutları ile ilgili “Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan ve KUDEB’dan” görüş alınarak ön bahçe mesafesi içerisine toplu tanıtım levhası konulabilir. Tanıtım levhası bina cephesine 3 m’den fazla yaklaşmamak, parsel sınırı dışına taşmamak, yüksekliği 2.00 m’yi, eni 1.00 m’yi, derinliği 0.30 m’yi aşmamak şartıyla yapılabilir.

9)  Binanın tek bir işyerine ait olması halinde “Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu ve KUDEB ” görüşü ve izni alındıktan sonra, cephe yüzey alanın % 5’ini aşmayan, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı ticari tanıtım levhası uygulanabilir. Bina cephesine takılacak tabela bina cephesinden 0.20 m den fazla taşamaz. Yüksekliği 0.60 m’yi aşmayan kutu harfler de kullanılabilir.

10) Bina parapet ve çatılarına, reklam tabelası veya panosu konulamaz.

11) Reklam ve tanıtım tabelalarında kurum adı ve kapı numarasından başka yazı bulunamaz. 12- Panosuz reklam uygulamalarında, metal yazıların harf boyutu 0.40m’yi geçmeyecek ve zemin kat seviyesinde mağaza-bina girişinin üstünde ya da yanında yer alacak şekilde bina duvarına monte edilebilir.

Müze ve ören yerleri ile alakalı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü bilgilendirme, yönlendirme tabela standartlarına veya koruma kurul Kararları doğrultusunda KUDEB izni ile yapılır.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 02/02/2016 | 2016/38 | # YAPI İNŞAAT VE TARİHİ MEKANLAR TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ (6.SAYFA) |

C):Tescilli Yapılar ve bu yapıların Koruma Alanlarında;

1)  Tescilli binalarda reklam tabelası yapılamaz. Ancak tescilli bina ve koruma alanlarında tanıtım yazısı veya bina cephesine dik olarak derinliği (1.00)m’yi geçmeyen, zemin seviyesine (2.40)m. den fazla yaklaşmayan, alanı (0.40) m²’yi geçmeyen ferforje, ahşap ve taş kenar çıtalarına sahip veya tamamen taş levha halinde tanıtım tabelası, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü ile KUDEB izni alınarak yapılabilir. Bu yönetmelik uygulamaları dışında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlenecek farklı tasarımlarda reklam ve tanıtım tabelası yapılabilir.

2)   Sit alanları dışındaki tescilli binaların bitişiğindeki parsellerde ve aralarından yol geçse dahi cephe veren parsellerde bu bölüm hükümlerine uygun olarak yapılacak reklam ve tanıtım tabelalarına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan uygun görüş alındıktan sonra izin verilebilir.

d) Gölgelik (tente) ve Saçaklar;

1)  Zemin kat tabliye üst kotunu aşmayan, bina cephesine montajı yapılan, derinliği 1.50 m’yi ve genişliği vitrin genişliğini aşmayan, kaldırım sınırı dışına taşmayan ve en düşük noktası 2.40 m yükseklikte olacak şekilde saçak ve tentelere izin vermeye “Elazığ Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu ile KUDEB ” yetkilidir. Tente ve saçakların rengi ve malzemesi ait olduğu bina cephesiyle ve komşu binalarla uyumlu olarak yapılır.

2)  İşyeri cephesinde tente bulunması durumunda, tente üzerindeki yazıların yüksekliği 0.40 m’yi geçemez ve yalnızca işyeri ismi bulunur.

3)  Araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan cadde ve sokaklarda bulunan umuma açık kafe, lokanta, pastane, çay ocağı vb. işletmelere ait; sabit olmayan, üstü örtülü, yanları açık, sokak dokusuna uygun ve yaya trafiğini etkilemeyecek şekilde sınırları belirlenen oturma alanları “Elazığ Belediyesi Estetik Komisyonu ve KUDEB’dan” izin alınarak yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI VE GÖREVLİ MERCİİ

MADDE 8:

1.Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kendi sorumluluk alanlarında olmak üzere Elazığ Belediyesi, Yapı Denetim kuruluşları ve KUDEB yetkilidir.

2.Bu yönetmeliğin uygulanması aşamasında tereddüt hâsıl olan durumlarda ilgili idarenin görüşü doğrultusunda uygulama yapılır.

BEŞİNCİ KISIM

Denetim ve Gözetim Yetkisi

DENETİM YETKİSİ

MADDE 9:

Denetim:

1- Elazığ Belediye Başkanlığınca;

Elazığ Belediyesi sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bulunan, bu yerlere cepheli yapılar ile ilimizin genel görünüşünü etkileyen her türlü yerler, yapılar ile inşaat ilan ve tanıtım uygulamalarını denetler.

2. Denetim işlemleri Yapı Denetim kuruluşları ile ilgili idare; yapı kontrol ve belediye zabıta müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

3. Sit alanları içerisindeki tarihi ve arkeolojik alan ve yapılardaki denetimler KUDEB ile Elazığ Belediyesi mimari estetik komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

| Karar Tarihi | Karar No | ÖZÜ |
| --- | --- | --- |
| 02/02/2016 | 2016/38 | # YAPI İNŞAAT VE TARİHİ MEKANLAR TANITIM PANO TABELASI İLE YAPI ALANI ÇEVRESİ KORUMA PERDESİ YAPIMI YÖNETMELİĞİ (7.SAYFA) |

MADDE 10:Cezai müeyyideler:

1. 3194 sayılı İmar Kanununun 42.mad. istinaden aykırılığı veya yapılması gerekli imalatın yapılmadığının tespiti halinde yürürlükteki idari para cezaları uygulanır.

2. İmar Kanunu ve bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden fiil ve davranışın bu yönetmeliğin 9. madde 2. Ve 3. fıkrasınca tespit edildiği tarihten itibaren 10(On)iş günü içerisinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında idari müeyyideler uygulanır.

3. Tesbit edilen fiil ve davranışın, yapının inşa edilmesi süreci içerisinde tekrarı halinde idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

4. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı konan inşaat tanıtım levha ve ilan uygulamaları ilgili                             Belediyesi tarafından yürürlükteki mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik kapsamında Belediye Yapı Kontrol ile Zabıta Müdürlükleri tarafından yürürlükteki mevzuata uygun cezai müeyyideler uygulanır.

5. Yapı denetim kuruluşları ve yapı sahibine 3194 sayılı İmar kanunu, 4708 sayılı yasa ve 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre uyarılarak gerekli müeyyideler uygulanır.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Y Ü R Ü R L Ü K

MADDE 11: Bu Yönetmelik Elazığ Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Y Ü R Ü T M E

MADDE 12:Bu yönetmeliği Elazığ Belediye Başkanlığı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Ayrıca yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak şartı ile ilgili idare tarafından ek maddeler ilave edilebilir.

Başkan				 	Katip                                  	Katip

Karahan ÇELİK	        	             Şenay YENER		Yusuf DUMANDAĞ

Belediye Başkan Vekili